平阳县城东新区昆宋大道、万鳌公路（白垟河~凤凰山隧洞北入口，7字型）市政化工程有关疑问回复一

一、拆除部分

1、道路拆除面层厚度、基层厚度及道路基层（材质）？

回复：破除厚度统一为32cm，其中昆宋大道原硬路肩位置面层考虑15cm水泥砼，基层考虑为17cm水泥稳定碎石；万鳌公路破损段面层考虑为12cm沥青砼，基层考虑为20cm水泥稳定碎石。

- 拆除现状排水沟顶板（材料及规格）？

回复：边沟篦子暂定宽度为50cm，根据现场踏勘，材质为复合树脂篦子。

- 拆除人行道及公交站台面（材质）?

回复：万鳌公路现状人行道拆除面砖及砂浆，总厚度为9cm（6cm透水砖砖及3cm水泥砂浆）；公交站台拆除厚度为24cm（6cm透水砖砖及3cm水泥砂浆，15cm水泥砼）。

- 拆除中央隔离带侧石、人行道及绿化带侧石（规格），拆除绿化带拆除内容。

回复：昆宋大道中央隔离带侧石为砼侧石（尺寸为100*20*30cm）；万鳌公路人行道侧石为砼侧石（尺寸100*15*30），绿化带侧石为砼侧石（100*10*20）。绿化带全部拆除（地被拆除、现状乔木迁移、种植堆土下降至改造后路面以下）。

- 方形检查井(规格？)、圆形检查井(规格？)、雨水口规格(规格？)

回复：方形检查井暂定为1.0*1.0m，圆形检查井为ψ1.0m，雨水口规格为680*380mm（详95S518-1，页7）。

- 拆除交通信号灯（是否拆除标杆？）、拆除路灯（是否拆除标杆？）

回复：图中涉及拆除均为设备及杆件一起拆除；涉及更换则为杆件保留并刷黑色亚光漆，设备更换。

7、电力井规格？

回复：电力井规格为3.3*2.7（现场井盖宽度）。

二、新建部分：

- C30混凝土边沟提升（工程量如何确定？）

- 回复：边沟加高平均高度暂定为50cm，边沟篦子暂定宽度为50cm，原篦子进行更换，更换为铸铁篦子，边沟长度约为62m。

- 雨水口、圆、方形检查井、电力井隐型井盖如何理解？

回复：该项涉及万鳌公路及昆宋大道雨水口非隐形井盖，仅涉及井座及篦子拆除后提升标高并整套更换；圆、方形检查井、电力井隐型井盖该项涉及万鳌公路人行道改造段，对现状井盖进行改造，具体做法详见图-06-8，现状圆形井盖设置双层井盖，方形井盖均为单层井盖。

- 标线规格？

回复：标线规格详图路-11，标线技术要求详图路-01-3。

- 花箱式隔离花箱（做法？）

回复：采用成品，同现状横阳路交叉口万鳌公路中央分隔带位置一致。

- 稳压器规格？机柜规格？联网型控制机规格？

回复：交叉口信号控制机要求与万鳌公路（昆宋大道以北段）一致，具体要求如下：

（1）信号控制机技术指标：1）整机电源：AC（(220±20%）V （50±2）HZ 整机功率(空载)＜60w：2）工作温度：-40℃～+70℃，工作湿度：45～95%；3）设备至少带2个RS-232、1个RS-485、1个以太网口和一个全功能串口，支持CDMA/GPS外接模块；4）采用32位ARM处理器，嵌入式实时操作系统，保证系统的稳定性和可靠性；5）带液晶显示操作面板，面板直观易操作，面板上应具有LED灯组输出指示，便于现场维护；6）具有≥32路输出；7）能够进行多相位控制，至少具有以下几种控制方式：黄闪控制、手动控制、多时段控制、感应控制、协调控制；8）具有有效的时钟校准及同步功能；9）具有根据交叉口饱和度自动切换控制方式的功能，在低流量情况下能够采用单点感应控制方式；10）可经受路面环境和各种交通工具正常运作下所产生的冲击及振动；11）具有自动检测故障的功能，能够降级运作；12）机箱要求美观大方，通用性强，设备应采用19英寸宽、3u高的国际通用机架尺寸，便于在设备中接入其他标准设备；13）通风散热性好，设备中各个模块应采用插卡式安裝方式，便于设备维护、升级；14）设备应具备6个以上的线圈检测插糟，支持24路或以上的线圈检测通道；15）检测插槽应采用欧标插卡式接口设计，可兼容Peek、Nortech等国外同类检测卡；16）具有绝缘防雷措施。

- 停车棚（？座）

回复：设置非机动车遮阳棚暂定为昆宋大道与经五路交叉口（2个）；万鳌公路与昆宋大道（2个）、横阳路、万联路及白垟路（2个）交叉口。

平阳县城东新区昆宋大道、万鳌公路（白垟河~凤凰山隧洞北入口，7字型）市政化工程有关疑问回复二

一、绿化：

1、种植土厚度未明确需补充。

- 回复：绿化带全面积种植土厚度应保证≥50cm。

- 树木支撑采用角钢，是否采用四角撑？是否需要草绳绕杆？

- 回复：可采用成品四角撑（强度应结合当地实际情况选用），需要草绳绕杆。

- 绿化带内铺石板如何确定工程量？

- 回复：铺石板路位于现状昆宋大道绿化已建且无区块铺装位置，暂定为220米（适用于白垟河至经四路北侧段、嘉华锦苑入口西侧段，位于道路北侧、法院入口至经五路段）。

- 二、市政

- 1、花岗岩台阶侧面的花岗岩规格尺寸及厚度、做法均无；花岗岩台阶的宽度未明确，是否为1.0m宽？

- 回复：台阶侧面的花岗岩规格采用3cm厚，尺寸为15*30cm，采用湿贴（3cm水泥砂浆打底）；台阶石长度为1m，图路-06-1中已明确。

- 昆宋大道的沥青混凝土AC-20C，设计说明为粗粒式，数量表为中粒式；人行道结构标注为5cm花岗岩、C15水泥砼，数量表及大样图为6cm花岗岩、C20水泥砼？

回复：均以详图为准。

- C30混凝土掺早强剂的掺量未明确？

- 回复：早强剂掺量建议为3%，具体可按混凝土供方数据做适当调整。

- 边沟加高无具体尺寸？

- 回复：边沟加高平均高度暂定为50cm，边沟篦子暂定宽度为50cm，原篦子进行更换，更换为铸铁篦子，补充图纸。

- 车止石设计说明为石球，详图为300*300方柱石？

回复：以详图为准，采用方柱石。

- 隐形井盖无具体尺寸？

- 回复：现状圆形井盖采用双层井盖，其他方形井及电力井采用采用单层井盖，做法详见图路-06-8，方形井尺寸暂定为1.0*1.0m，电力井尺寸暂定为3.3*2.7m。

- 防撞栏杆的彩绘无施工图？

- 回复：彩绘图案由专业单位深化设计，预算时建议按平方数计价，彩绘面约161平方米（长178m，高0.9m）。

- 平石规格应明确？

- 回复：昆宋大道平石规格按图路-06-1，万鳌公路修复段按现状平石及材质尺寸（砼平石，尺寸为100*30*12）。

- 路-01-2：说明中骑道基层为20cm厚5%水稳层与路-06-6图不符？

- 回复：骑道采用现状基层，以详图为准，详图路-06-6。

- 候车亭是否计入，如果计入应提供具体型号及详图？

- 回复：计入，昆宋大道新增公交站侯车亭与审批中心前候车亭一致，万鳌公路公交候车亭做法详绿化图HS.02-1、2。

- 工程量平面图比数量表少较多，是否按数量表工程量计入？

- 回复：工程量数量表数量以平面图为基础按实际设计工程量计入。