PD09—R9

校   审   记   录   单

2017年01月09日

| 项目名称 | 平阳县滨江中路 （瓯南大桥至鳌江四桥段）二期工程 |  |  | 阶 段 | 施工图 | 图 号 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 人 |  | 校对人 | 陈冬冬 |  | 室、院审核人 |  |  |
| 校 审 意 见 |  |  |  |  | 修 改 执 行 情 况 |  |  |
| 1、说明 1）工程概况语言组织作相应修改。 2）设计依据第三条应为：城市道路工程设计规范（CJJ 37-2012）（2016年版） 3）施工图阶段，标志标线设置原则不需要写入说明 4）说明第三页“K0”调整为“K0+000”，反光膜规范已更新为GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》，级别采用V类。 5）交叉口“口”字形用三孔管线贯通，过路用3*80钢管，人行道下用3*PE75。一般路段应采用2*PE管贯通（车行道下用钢管），电缆井间隔约60m一座。 2、平面图 1）平面图建议标注相交道路路名，图面检查一下。 2）K0+740交叉口为灯控路口，建议设置人行信号灯并补充电缆线、井。 3）几个交叉口中分带处的路缘线应在停止线位置断开，右转导流岛处路缘线应连续（人行道断开）。 4）交叉口侧分带端部在停止线断开，或者延伸到人行道做二次过街，各个交叉口需统一。 5）K1+730 为主干路-支路交叉口，根据CJJ152-2010交叉口规程，若中分带打开建议设置为灯控路口，否则应为右进右出。 6）中心线线形建议统一为ISO 04W100 3、JT-2 横向布置图中多余线条删除，说明中公路限界改为道路限界。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表经设计部内随附设计文件使用，项目负责人保存原始记录，并待项目完成后随其他文件归档。