水头镇第一中学综合楼及连廊工程图纸疑问

结构

- 桩的有效桩长图纸未标注（主楼及连廊都未标注）答：暂定17.5米，以5-2卵石层为持力层

- 结施01结构总说明注明承台、基础梁的侧面采用240厚实心砖模，1:2水泥砂浆抹面？明确一下采用砖模还是木模？答：采用砖模。

建筑

- 两种材料墙体的交接处钉金属网，宽度未标注？  答：宽度500

- M3写着金属门 图集号为胶合板门，请写明具体样式。组合门C11未附详图及材质。答：M3采用钢质双扇平开防盗门，厂家定制。组合门窗C11采用塑钢固定窗，分格图见联系单。

- 建施09五层平面图10~11、8~9、6~7、4~5轴交B轴标注C2有误，应该是C3？

- 答：3760宽的是C9, 2680宽的是C10,与门窗表一致。

- 二~四平面图走廊栏杆未标注详图，是不是按五层11/17详图做法？答：是的。

- 建施06二层平面图4~5、10~11交B~A轴栏杆未标注详图，是不是同建施07同一位置标注的19/17节点做法？答：按建施19连廊1号详图。

- 建施03地1做法中第5点120厚现浇[预制]钢筋混凝土楼板，在结构图中一层没有板，是不是改为回填？如果改为回填，请明确回填做法？答：回填详见联系单

- 计算机教室防静电地板多少厚？答：详见联系单

- 建施03外墙1内外保温外墙涂料，做法里只有外保温，请明确是外保温还是内外墙都保温？走廊墙裙若做保温给出保温墙裙做法。答：外保温，走廊墙裙保温详见联系单

- 外墙1涂料非保温处做法？答：详见联系单

- 建施03外墙1做法中是20厚无机保温砂浆，而在建施04节能说明中是25厚无机保温砂浆，以哪个为准？答20厚无机保温砂浆B型加5厚抗裂砂浆

- 建施03的墙裙的瓷砖粘结层未标注，按内墙2瓷砖的粘结层吗？答：可以

- 房间内联系单中为做法为墙裙，请给出室内墙裙做法，墙裙上部是否为内墙1做法？答：室内墙裙做法详见联系单，墙裙上部按内墙1做

- 给出抛光砖踢脚线做法。答：详见联系单

- 建施03楼1聚氨酯防水层上翻高度未标注，墙面装饰未标注防水层，要不要做？答：详见联系单

- 卫生间墙裙联系单中为1800高墙裙，墙裙以上做法未标注，卫生间墙裙是否做防水？答：详见联系单

- 建施03楼2与顶3做法不符？详见联系单

- 建施03的屋1和屋2的板底都有20厚混合砂浆，而在顶1~顶3做法中都没有混合砂浆粉刷做法，请明确天棚要不要20厚混合砂浆粉刷，如果要每层顶棚做还是就五层顶粉刷？答：不需要，按顶1顶3做

- 建施11楼梯间屋面做法标注是屋面3，而在建施03只有屋2做法，是不是以屋面2计入？答：按屋2

- 大便槽做法、大便槽栏板做法，联系单中提及但不详细，栏板高度未标注。答：大便槽做法按原图，隔板改为砖彻贴抛光砖详见联系单

- 连廊一层地面是否与综合楼地面做法相同，连廊二层地面做法未标注，连廊3层顶面做法为屋面3，但屋面3做法未列出。答：连廊一层地面与综合楼地面做法相同，连廊二层按楼3做法，连廊三层见联系单