	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设

              招标编号：PYCG230828084
采 购 人：平阳县国资发展有限公司

联 系 人：章女士  

联系电话：0577-58100159 

采购机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63639288
联系传真：0577-63639288
二○二三年八月



浙江名进建设项目管理有限公司关于无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2023年08月28日

项目概况
无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年10月11日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230828084
项目名称：无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设

预算金额（元）：9749580
最高限价（元）：9749580
采购需求：

标项一：  

数量：1   

预算金额（元）：3338000

最高限价（元）：3338000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无线通信保障升级扩容建设，详见招标文件 

标项二：  

数量：1   

预算金额（元）：3311580
最高限价（元）：3311580
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无线图传指挥装备，详见招标文件 

标项三：  

数量：1   

预算金额（元）：3100000

最高限价（元）：3100000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：情指行一体化平台建设，详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：标项一，二,三，详见招标文件。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2023年08月28日至2023年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年10月11日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2023年10月11日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县国资发展有限公司

联 系 人：章女士  

联系电话：0577-58100159 

联系传真：0577-58100159 

地    址： 浙江省温州市平阳县兴良路2号
2、采购代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联系人：杨女士

联系电话：0577-63639288

传真：0577-63639288

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县国资发展有限公司
联系人：白女士
监督投诉电话：0577-58100161
传真：0577-58100161 
地址：平阳县昆阳镇兴良路
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江名进建设项目管理有限公司对无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设

	
	项目编号
	PYCG230828084

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县国资发展有限公司

联 系 人：章女士

联系电话：0577-58100159

联系传真：0577-58100159

地    址：浙江省温州市平阳县兴良路2号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室
联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63639288

传真：0577-63639288

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要。

	
	投标保证金
	本项目不需要投标保证金

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联 系 人：周女士

联系电话：0577-63639288

传真：0577-63639288

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县国资发展有限公司
联 系 人：白女士

监督投诉电话：0577-58100161

传    真：0577-58100161

地    址：平阳县昆阳镇兴良路

	
	投标截止时间
	2023年10月11日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2023年10月11日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：635574273@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。

	
	备注
	除招标文件明确规定外，各标项通用


招标文件目录
第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求
   第三部分、供应商须知
             一、说明
二、供应商资格要求
             三、招标文件
             四、投标文件
             五、投标文件的递交
             六、开标和评标
             七、授予合同
   第四部分、政府采购政策功能相关说明
第五部分、合同格式
   第六部分、附件：投标文件格式
   第七部分、评标办法
第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县国资发展有限公司委托，以公开招标方式采购无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

4、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。
采购内容及详细要求

标项一：无线通信保障升级扩容建设：

（一）项目概况

为确保亚运会顺利安全举办，全市公安机关担负着亚运会安保工作的重任，公安专用无线通信保障是服务于全市公安的基础性、支撑性的重要保障系统，是确保公安机关在亚运重大安保活动中警令畅通的重要通信基础手段。虽然公安无线通信系统的建设与应用都取得了显著成果，但与目前新形势、新任务、新要求相比，仍需要在无线通信网络建设覆盖容量等方面进行完善，以满足公安机关在处置重大突发事件等重大安保任务的无线通信保障，确保亚运安保任务顺利完成。

（二）分项要求

2017年，温州市公安局根据省厅PDT网络建设工作的要求，在G20峰会安保期间完成了温州市管辖区域内PDT通信网络一期建设。温州市平阳县局PDT网络建设也在温州市局PDT通信网络一期建设工程内，共建设22个固定基站，基本实现了温州市平阳县局管辖区域PDT信号的覆盖，为温州市平阳县公安局日常警务、重大安保、应急处突等警务活动提供强有力的通信保障支持。但是，由于近年来经济社会的飞速发展带来的城市扩张、流动人口增加、城市高速公路新建以及人民群众对社会治安等提出的更高的要求，目前温州市平阳县局现有的PDT通信网络已经不能满足温州市平阳县公安局工作的通信需求，急需进行信道扩容。特别是亚运会日益临近，社会稳定、公共安全和网络安全风险持续加大，这对政府各部门的应急响应提出了更高的要求。

根据2019年6月公安部办公厅《关于印发〈公安机关密码应用与创新发展实施方案（2018-2022年）〉的通知》，要求“推动在全国公安机关警用数字集群（PDT）通信系统中强制使用国产商用密码。开展警用数字集群（PDT）通信系统及终端密码改造，建设PDT系统鉴权中心，部署部、省、市三级密钥管理中心，配备终端加密模块，确保公安无线指挥调度安全保密。”为了优化并解决当前温州市公安通信系统面临的问题，计划配置450台数字集群终端的加密工作，实现现有PDT集群通信系统的安全通信。

（三）建设内容
本次建设项目主要完成温州市平阳县局PDT系统的扩容，具体需求如下：

1）扩容平阳县现有PDT数字集群基站，并通过温州市局PDT数字集群交换中心实现联网；本次需对现有县区的19个PDT数字固定基站进行扩容。保证温州市平阳县公安局日常警务、重大安保、反恐处突工作中的话务信道需求，做到随需而通，指令必达；

2）移动基站扩容到4载波，进一步满足我县公安在处置重大突发事件、应对自然灾害对无线通信的要求，运用科技手段来提高应急突发现场的处理效率；

 3）通过450台数字集群终端进行加密升级，经PDT集群通信系统提供了鉴权、空中接口加密、端到端加密等安全机制以适应不同的应用场景。对安全性要求较高的用户比如政府公安系统、安全部门可以选择使用部分或所有的机制来提供可靠的安全性。

4）本次建设的集群系统采用与温州市局350兆集群通信系统统一的技术标准及设备，直接接入温州市公安局SX2000数字集群交换中心，遵循与市局统一规划、统一标准、数字化和平稳过渡的原则；

5）按照公安部对350兆PDT数字无线集群系统全国漫游的使用要求，具体根据省厅统一部署确定 ，对350M兆PDT数字无线集群系统进行相应改造。

以无线语音通信业务作为应急通信等主要保障手段，确保业务稳定，功能满足公安各部门、各警种实际业务需要。

（四）扩容技术方案

系统架构
350M PDT数字集群系统由PDT固定基站、调度管理客户端、用户终端等组成，各基站与业务客户端通过E1/IP链路接入温州市公安局PDT数字集群交换中心。

系统拓扑图如下：

[image: image1.jpg]



系统拓扑保持原有架构不变，本次主要对现有固定基站进行载波扩容以及基站补盲。

载波扩容方案

对现有市区需扩容的基站调研统计如下：
	序号
	覆盖区
	基站名称
	基站类型
	原有载波数
	扩容需求

	1
	昆阳城区
	城关基站
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	2
	万全片区
	郑楼站
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	3
	榆垟地区，平海大道及昆阳城东地区
	榆垟站
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	4
	工业园区
	万洋工业区
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	5
	滨海所及周边
	西湾镇站
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	6
	四沙村及周边
	西湾四沙站
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	7
	墨城至万达
	青山头
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	8
	龙山垂杨区域
	龙山头
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	9
	萧江，钱仓
	钱仓东江
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	10
	麻步地区
	麻步高阳
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	11
	梅溪地区
	梅溪山碧
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	12
	南湖，57省道复线
	南湖华明
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	13
	水头地区
	水头西仕静
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	14
	南雁地区
	南雁镇
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	15
	顺溪地区
	顺溪镇
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	16
	青街地区
	青街三源路
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	17
	闹村地区
	闹村双木林
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	18
	晓坑地区
	晓坑
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	19
	腾蛟地区
	腾蛟驷马村
	标准机柜，单载波信道机基站
	2
	扩容到4载波

	20
	县局局
	移动基站
	移动基站
	2
	扩容到4载波


系统功能
网络基础设备应具备以下基本主要功能

登记、去登记、鉴权

登记是移动台在开机或者基站切换时向系统发起的进入工作状态的确认过程。系统根据移动台的注册信息允许或者拒绝移动台的登记请求。如果拒绝登记，则移动台应当离开当前系统控制信道；如果允许登记，则移动台应锁定当前系统控制信道。

去登记是移动台关机或者离开当前基站控制信道前向系统发起的通知过程。

鉴权是指移动台和系统之间互相确认对方身份合法性的双向过程，是登记的附加过程。如果系统无法确认移动台身份的合法性，则应拒绝该移动台的登记；如果移动台无法确认系统的合法性，则应离开当前系统控制信道。

语音单呼

语音单呼是移动台之间或者移动台与调度台之间或者移动台与PSTN/PABX之间建立的一种点对点的私有双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方。移动台之间的语音单呼分为FOACSU（摘机模式）和OACSU（非摘机模式）两种。

语音组呼

语音组呼是由一个移动台或者调度台发起的，多个移动台或者调度台参与的语音呼叫。

组呼迟入

某个组呼建立后至结束之前，控制信道周期广播这个组呼的建立信息，以保证刚开机或刚从其他基站漫游到该基站、刚从其他通话组释放出来的移动台能参与这个尚未结束组呼。

组呼并入

某个组呼建立后至结束之前，一个可能是刚开机、刚从其他基站漫游到该基站或刚从其他通话组释放出来的移动台，呼叫这个已经建立的通话组，系统将该移动台直接分配到已经建立的组呼信道，参与已经建立的组呼。

广播呼叫

广播呼叫是一种特殊的语音组呼，呼叫建立后在业务信道上只有主叫具备发射权限，被叫用户只有接收权限，可以有效防止被叫用户干扰主叫的发射过程。

紧急呼叫

紧急呼叫是用户在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用。

优先呼叫

优先呼叫是指系统繁忙时优先获取资源的呼叫，获取资源的方式可以是抢占低优先级呼叫的信道，也可以是在排队队列中插队。

告警

告警是在紧急情况下用户通过操作移动台设备上的特殊按钮，在系统控制信道上向预先设置的目的（移动台或者调度台）发送预定义的状态消息，通知其他移动台或者调度台，该用户正处于紧急危险的状态。

环境侦听

环境侦听是调度台向移动台发起的一种特殊呼叫，用于监听移动台周边的环境声音。被叫移动台在系统指定的业务信道上自动打开发射机和MIC，将环境声音发送给调度台。在整个环境侦听过程中（侦听建立、侦听发射、侦听结束），移动台的显示、扬声器、提示音、指示灯等人机界面状态应与空闲待机时完全相同。环境侦听过程中，如果移动台用户进行任何人机操作（例如按压键盘、旋转旋钮等），环境侦听都将自动结束，并返回控制信道。调度台也可以随时结束一个由其建立的环境侦听呼叫。

监听、插话、强拆

监听是指授权调度台实时跟踪并获取指定的移动台、通话组或者信道上正在发生的呼叫语音的过程，包括语音监听和事件监听；

插话是指调度台在监听或参与语音通话的过程中，强制中断正在进行的讲话，夺取话权进行讲话；

强拆是指系统强制中断正在进行的呼叫并强行释放所占的相应资源的过程。

越区切换

越区切换是指移动台在语音通话的过程中切换基站而不间断的服务。

通话限时

通话限时是系统控制语音呼叫时长的功能，包括单次按讲限时和呼叫总时长限时。

讲话方身份识别

讲话方身份识别是指在语音呼叫的过程中，语音接听方利用随路信令或者嵌入信令识别当前讲话方身份的功能。

PTT授权

PTT授权是为了避免语音碰撞而规定的讲话权申请、分配控制过程，只有话权申请成功并获得讲话权的移动台才能发射语音。

动态重组

动态重组是授权网管终端或调度台利用空口向目标移动台增加临时通话组（动态组）的过程，新增加的通话组将保存在移动台的非掉电易失存储器中。授权的网管终端或调度台也可以利用空口将目标移动台中的临时通话组删除。

呼叫限制

呼叫限制是授权网管终端对移动台的呼叫权限配置，限制其呼叫功能。移动台只能发起权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝。

状态消息

状态消息是指移动台之间或者移动台与调度台之间，利用控制信道传递预定义含义的7比特消息的过程。状态消息可以是点到点的单条消息发送，也可以是点对多点的多条消息发送。

短消息

短消息是移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度数据的过程。短消息可以是点到点的单条消息发送，也可以是点对多点的多条消息发送。

GPS定位

GPS定位是移动台利用空口上传GPS定位信息的过程。▲本采购项目中具有定位功能的设备必须支持北斗定位功能并承诺未来一年内免费升级到支持单北斗定位功能。
PDT系统之间的互联

PDT系统之间的互联是《PDT系统互联技术规范》规定的PDT系统之间互联的功能，完成多个PDT系统之间的信令交互，实现跨系统漫游及呼叫。

（五）采购清单
	序号
	名称
	参数说明
	数量
	单位

	一
	基站扩容(本项为核心产品)

	1
	基站数量20：扩容2载波，合计40个载波。

	1.1
	扩容设备
	扩容件应保证与原有设备高度兼容，扩容设备应包含相关附配件；

1.载频

技术体制：PDT

工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；

载波间隔：12.5KHz

双工间隔：10MHz

调制方式：4FSK
	2
	套

	
	
	扩容件应保证与原有设备高度兼容，扩容设备应包含相关附配件；

1.载频：BSRA单载波板 

技术体制：PDT

工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；

载波间隔：12.5KHz

双工间隔：10MHz

调制方式：4FSK

天线 

频段范围：350.8-366.2MHz

增益：10.2dbi

垂直波瓣宽度：10°

水平波瓣宽度：360°

驻波比≤1.5

阻抗：50Ω

极化方式：垂直

最大功率：100W

接头型号：N-K

天线长度：4.7±0.5M

重量：4.45±1KG

支撑杆直径：φ40-50mm

3.馈线

1/2馈线

4.双工器 

双工器 200W全段（5MHz）带通双工器 频段：RX：351～356M TX：361～366M 

合路器 

350MHZ频段 5M带宽 插损≤3.0dB 4CH 端口隔离≥75dB 反向隔离≥65dB 载波功率≥100W -30~+75℃ 
	2
	套

	
	
	2.载频：BSRB多载波板

技术体制：PDT

工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；

载波间隔：12.5KHz

双工间隔：10MHz

调制方式：4FSK

3.全向天线  

频段范围：350.8-366.2MHz

增益：10.2dbi

垂直波瓣宽度：10°

水平波瓣宽度：360°

驻波比≤1.5

阻抗：50Ω

极化方式：垂直

最大功率：100W

接头型号：N-K

天线长度：4.7±0.5M

重量：4.45±1KG

支撑杆直径：φ40-50mm

4.双工器 

200W全段（5MHz）带通双工器 频段：RX：351～356M TX：361～366M 

5.馈线及相关工程材料及附配件

1/2馈线
	18
	套

	二
	集成服务费
	1、350兆固定基站扩容集成，19个固定基站扩容4载频，含业务调研、需求分析、选点规划、设计勘察、试验测试、协调管理、设备接收运输、工程施工、安装调试、开通运行、督导管理、现场服务、工程验收、技术支持、系统兼容和融合等各方面的工作。

2、350兆移动基站扩容集成，1个2载频移动站扩容集成，含业务调研、需求分析、试验测试、协调管理、设备接收运输、工程施工、安装调试、开通运行、督导管理、现场服务、工程验收、技术支持、系统兼容和融合等各方面的工作。

含平阳县局全部数字集群终端5年（不含人为及外力原因）质保，不包括易损件。

新扩容设备要求含5年质保。

350兆一期数字集群系统维保3年（时间为2026-2028年）。含一人3年驻点（时间为2026-2028年），7*24小时服务，不符合要求县局有权更换人员。
	1
	项

	三
	终端加密升级服务
	升级数字集群加密终端450台，拆卸主板、增加卡槽、焊接、添加加密卡、测试、完成加密操作。含加密卡450张。
	450
	项

	四
	双模终端
	需接入温州市公安局现有公专融合系统。

对讲机须符合标准PDT协议、3GPP LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。

对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 61 x 30mm，重量（含天线和标配电池）小于等于327g。

对讲机具备两个SIM卡槽，操作系统安卓10.0及以上；处理器不低于八核，1.8GHz主频；存储大于等于3GB RAM，32GB ROM，并且支持TF卡扩展内存256G及以上。

对讲机须具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于800万，30帧/秒全高清视频；后摄像头像素不低于1300万，30帧/秒全高清视频。

对讲机须支持双屏设计，主屏幕尺寸大于3.5英寸，屏幕分辨率不低于1280*720；小屏幕尺寸不低于0.9英寸。

内置蓝牙不低于4.2版本模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用；支持WLAN和NFC无线连接功能。

对讲机内置定位模块。须具备北斗/GPS定位功能和室内定位（网络定位）功能，实现室内室外定位全覆盖。

对讲机支持自适应选择通信管道上传定位：可以优先选择公网通信上传定位，当公网信号弱或无信号时，对讲机自动切换到PDT网络通道上传定位；对讲机通过位置信息主动上报、通话过程中位置信息上传、调度台订阅上传位置信息等多种方式上传位置。

对讲机须支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。支持防风噪和回声消除功能，过滤环境噪声和回声。

对讲机支持PDT网络和公网PoC双网守候和网络自适应切换，对讲机根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。根据实际情况，用户可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、公网集群PoC优先。

支持一键即通功能，无论使用公网还是PDT网络，按下PTT即可通话，且只需使用同一个PTT按键。

对讲机须具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级大于等于IP68。

对讲机支持无论终端登记在专网还是公网，使用相同号码进行登记，实现一机一号，用户可以使用相同的号码接入不同网络下的业务。

含5年终端流量卡费用，每月不少于2G流量。
	30
	台

	备注
	1.包括技术资料全套和供应商须提供的其他资料；

	
	2.配送地点：按采购人要求。


（六）服务要求：

1）本项目总体售后服务期限为5年（验收之日起计算）：其中设备质保期5年；机房租赁、网络租赁、电费服务费用1年1结（服务期限5年，前2年服务费用包含在本次采购费用中；后3年服务费用不含在本次采购范围内），供应商在质保期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求，招标人有权要求供应商更换维保人员并接受由招标人选择维保人员。

2）在5年服务期内，因信号覆盖或安全等原因造成要求迁移基站的，中标方需免费提供2次的基站迁移服务。

3）中标方在后3年（2026-2028年）服务期内必须配备1名驻点服务人员，该驻点人员必须了解项目的整体情况，主要负责项目的运行维护的协调工作，驻点人员必须按照业主的工作管理制度进行考勤。

4）本项目的服务等级为7×24小时的电话及现场支持，提供不限次的电话及现场支持服务,并根据采购人运维服务建立相应备品备件库。

5）中标方对整套系统软硬件每两月不少于1次系统巡检。

6）如遇中标方因（人力不可抗拒等）客观原因造成的机房搬迁，中标方将提早15个工作日通知业主方，以便业主方重新选择新址机房，中标方有义务配合选址工作，设备搬迁费用由中标方承担。

7）故障处理服务及技术支持服务：

中标方负责保证业主方350M系统正常通信，为了保证业主方项目按期交付运行和今后建成网络的正常使用，中标方对其项目建设售后做出如下承诺：

350兆数字集群（PDT）通信系统扩容项目设备软硬件由原产商提供质保。

本项目提供身维修服务。提供7×24小时技术响应，故障在1小时内发现，4小时内修复故障，若设备故障不能排除或修复，中标方提供同等型号的备用设备，直到故障解决（在24小时内排除故障）。

在质保期内，中标方承诺负责免费更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。

中标方协助对业主方的相关技术人员进行技术培训，由业主方指定培训时间、地点、人数，培训方式采用现场培训和专业技术培训，使其掌握有关系统软件和硬件的使用、运维和管理。达到能进行日常运维的水平，以保障提供的系统能够正常、安全地运行。

建设验收后，中标方组建维护团队进行售后服务，运维过程中严格遵照“反应迅速，随叫随到”的工作原则，确保完成系统的运维服务工作和省市县各级公安机关重大保卫任务的技术支持工作。

在合同设备质保期满后，中标方保证继续为业主方提供维修及运维，对需要更换的设备或零配件只收取成本费，免服务费。

中标方应就业主方应急和重大任务保障制定预案，接到保障通知后，后中标方应立即响应，由项目负责人主动与业主方沟通，制订具体保障方案，对应急保障的人员、仪器、车辆、响应时间等做出具体安排。并严格遵照执行，积极配合业主方完成应急保障工作。

（七）承包期限
1、本次招标合同承包期限为5年。
2、本次项目中涉及的机房、电费、链路费用均不含在本次采购范围内（服务期限5年，前2年服务费用包含在本次采购费用中；后3年服务费用不含在本次采购范围内）。

（八）供货期

1、供货期：合同签订之日起150天内完成供货、安装、调试、验收等所有工作。

注：中标人逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，采购人可解除合同。中标人因逾期交货或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。
2、供货地点：采购人指定地点

3、中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的费用由供应商负责。

6、供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

7、随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。
（九）验收:

1、供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

2、验收费用由产品供应商负担。

3、▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。
4、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

5、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

6、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

（八）其他说明
1、本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

（九）商务条款

1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2 履约保证金在货物安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的10%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

3、报价方式
3.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期满后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
（十）工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

标项二：无线图传指挥装备：
（一）采购清单
	序号
	参数说明
	数量
	单位

	1
	5G执法记录仪
	1. 执法记录仪1台（含原装电池1块），外形尺寸与质量：设备采用内置可更换电池设计，外形尺寸≤90×60×35mm（不含背夹、外接设备），质量（外接设备除外）≤210g；

2. ★5G传输功能：设备可接入全网通（移动、联通和电信）5G SIM卡，实现无线传输功能，支持H.264和H.265视频编码格式，支持视频双码流，在视频分辨率3840x2160条件下，分辨力≥1200线；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
3. 外壳防护等级：设备外壳防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP68要求，且支持在GB/T 4208-2008中IP66环境下更换电池，更换电池后执法记录仪应能正常工作；
4. 存储：本次采购的设备存储容量≥64G；
5. 显示屏及亮度：设备应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.4in，显示全场白测试信号时的最大亮度应≥430cd/m2；
6. 水平视场角及几何失真：设备在其厂家声明的所有分辨率条件下，镜头水平视场角应≥110º；几何失真应≤15%；
7. ★视频性能：设备视频分辨率为3840×2160时，视频分辨力应≥1500线；视频分辨率为2560×1440时，视频分辨力应≥1200线；视频分辨率为1920×1080时，视频分辨力应≥850线；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
8. 无线传输：设备内置无线传输模块，可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据；
9. ★照片分辨力：设备像素应支持12032×6768（8000万）、8512×4800（4000万）、8000×4500（3600万），并且在此像素条件下拍摄的照片分辨力都应≥1800线；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
10. 电池充电时间：设备的电池充电时间≤3h；
11. 物理接口： 设备支持Type-C接口，可通过上位机软件连接后，上位机读取样机数据的速率≥280Mbps；
12. 重点文件标记检验：设备在摄录过程中应能通过一键操作的方式，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分；
13. 电池工作时间：设备采用内置可更换电池供电，不采用其它工具条件下更换记录仪电池，单块电池工作时间应满足连续摄录时间不低于8h；
14. 夜视功能：设备应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m处应能看清人物面部特征；红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；
15. ★防抖功能设置：设备可通过菜单开启/关闭防抖功能；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
16. 双模卫星定位：设备内置GPS和北斗定位模块，实时获取位置信息，生产移动轨迹记录，通信良好情况下定位误差不超过10米；
17. 低温试验：温度（-30±3）℃，持续时间≥8h，试验期间设备处于工作状态，实验过程中不应发生状态改变，试验后设备应能正常工作；
18. 校准时间：设备在视频画面显示时间，记录仪时间与标准时的计时误差不超过3s/天，可按照标准时间自动校准时间；
19. ★语音操控及播报功能：设备具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作；且可进行语音播报，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
20. 紧急摄录：设备在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并且重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式；
21. 文件上传功能：可将设备本机的视频、音频、照片文件上传至服务器保存。
22. 视频会商功能：设备可向群组中的成员发起视频会商功能，群组中任意人员均可以看到发起方的实时视频，同时可通过PPT按键进行集群对讲；
23. ★文字语音播报功能：可在平台上编辑文字信息并将文字信息实时推送到设备进行语音播报，支持群报、单报；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
24. 视频分发功能：设备可将正在上传的视频分享给其他执法仪或群组；
25. ★SOS联动报警功能：设备可在长按SOS键后自动报警，并且可在后台设置的预先范围距离内其他执法记录仪接收到SOS求救信息，便于附近力量及时进行协助；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
26. ★语音备注功能：设备录像前打开语音备注功能，结束录像时可录制语音信息进行备注，设备将语音备注信息转化为文字并生成相应文档对录像文件进行备注，平台端将此类有备注的录像文件自动分类归档到相应的案件类别中，对视频文件进行自动甄别，重点保存；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
27. 位置追踪：设备可打开位置追踪功能，并开始追踪，设备可将北斗/gps位置信息每隔2s一次上报平台，平台可快速追踪位置轨迹；
28. ★息屏感应功能：设备支持息屏感应功能，当感应器被遮住时，可自动息屏；（须提供公安部认可的检验中心出具的检验报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
29. ★稳定性：设备具有MTBF可持续检测报告，且设备连续工作无故障时间应≥43800小时（5年）。(提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分)
30. ▲投标时供应商必须承诺(需提供承诺函)中标后7个工作日内完成所投产品与原有采集工作站、电子证据管理系统、容灾系统无缝兼容。如发现不能满足要求的视为虚假应标，其中标、成交无效，所造成的一切损失由中标人自行承担。
	190
	台

	2
	5G车载图传设备
	一、一体化智能视频采集警灯
	1、一体化智能视频采集警灯高度集成，内置车载高清云台摄像机单元、内嵌4台车载采集抓拍摄像机单元、车载网络硬盘录像取证单元、边缘AI计算智能分析设备单元、集成警灯警报显示屏单元，支持5G全网通功能。

2、内置4路采集抓拍摄像机单元
1）图像传感器：≥400W像素，≥1/1.8"" 星光级CMOS;
2）镜头：焦距≥8mm/12mm/16mm，光圈≥F2.0；
3）最低照度：彩色0.001 Lux@F1.2,黑白0.005 Lux@F1.2；
4）视频压缩标准：H.265/H.264/M-JPEG视频编码，三码流独立编码，支持帧率 1~25 帧/秒可调；
5) 分辨率与帧率： 主码流：H.264/H.265-25fps@2560*1440
子码流：H.264/H.265-25fps@1920*1080和1280*720
6）电子快门：1/5s~1/50000s；
7）宽动态：支持最大动态范围 120dB；
8）图像增强：支持3D数字降噪、背光补偿、强光抑制等功能：
9）网络接口： 不少于1个以太网接口,10/100M自适应;
10）接入协议：ONVIF、GB/T28181-2016、RTSP；
11）网络协议: IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6
12） 智能报警：移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突,断网掉线、心跳丢失；
13） 安装方式：周边高清摄像机安装在警灯内部左前、左后、右前、右后四个方向；
3、高清云台摄像机单元
1）图像传感器：≥200W像素，≥1/2.8"" 逐行扫描CMOS；
2）光学变焦:≥30倍光学变焦；
3）焦距/光圈值：4.5-135mm，30倍光学变倍 F1.6-F4.4mm；
4）水平视场角:  65.1-2.34 度(广角-望远)
5）最小工作距离: 0.1m（广角端）~ 1.0m（远端）
6）近摄距: 10mm-1500mm(广角-望远)
7）最低照度：彩色：0.05Lux@(F1.6，AGC ON) 黑白： 0.01Lux @ (F1.6， AGC ON)
8）视频压缩标准：支持 H.265/H.264视频编码；
9）分辨率与帧率：
50HZ:25fps(1920x1080)
60HZ:30fps(1920x1080)
50HZ:25fps(1280x720)
60HZ:30fps(1280x720)；
10）日夜转换：支持 ICR 红外滤片式自动切换，红外夜视距离可达 100 米。
11）聚焦模式：自动/手动/一次聚焦
12）曝光模式：自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光
13）电子快门：自动/手动（调节范围：1/1 秒~1/30000秒）
14）宽动态：支持120dB数字宽动态；
15）图像增强：支持3D数字降噪、电子防抖、电子透雾、背光补偿、强光抑制等功能：
16）网络接口： 1个以太网接口，10/100M自适应;
支持TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6等网络协议；
17）接入协议：支持最新的ONVIF、GB/T 28181、RTSP；
18）云台功能:
    水平预置位速度: 300°/s
    垂直预置位速度: 120°/s
    水平手动控制速度: 0.1°~220°/s
    垂直手动控制速度: 0.1°~90°/s
    水平角度: 360°无限位旋转
    垂直角度:  -20°~90°
    预置点:    256 个预置位
19）★安装方式：高清云台摄像机单元安装在警灯正上方，与警灯主体设备采用嵌入式连接，不外漏线材。
4、车载网络硬盘录像取证单元：
1）视频输入：支持5路1080P 摄像机接入；
2）视频压缩标准：H.265/H.264；
3）音频输出: 1路，用于音频预览，和语音对讲复用;
4）卫星定位：支持GPS/北斗/GLONASS定位；
5）存储：≥1TB；
6）接入协议：支持最新的ONVIF、GB/T28181-2016协议；
7）网络接入：支持5G全网通无线网络接入；
5、智能分析处理单元:
1）采用嵌入式设计，集成NPU、GPU模块，支持基于深度学习算法的视频结构化分析功能，算力≥4T；
2）存储空间: RAM 4GB+8GB;
3）接入视频格式: 支持H.264/H.265;
4）接入视频数: 支持8路1080P或4路400万;
5）视频结构化分析功能:
   识别目标类型：人脸、车牌2大类;
   图片输出：支持输出全景大图和目标细节小图
   人脸属性：性别、眼镜、睁眼、口罩；
   车牌属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类；
6）智能分析能力：单通道画面捕获的目标数>30；支持对视频目标中人脸/车牌的检出与抓拍，支持最快、最优、离镜、定时去重、择优机制；
7）接入协议: FTP、Redis、SIP、UPnP、RTSP、HTTP、HTTPS、ONVIF、GB/T28181-2016、GA1399-1400、QOS，802.1X、DDNS；
6、警灯警报器单元
1）★内置标准制式警灯，规格指标符合GB13954-2009标准规定；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
2）★内置制式警报器，规格指标符合GB8108-2014标准规定；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
3）控制方式：警灯、警报器、照明灯具备通过车载控制终端内应用软件按键控制、手控器按键控制等三种控制方式；
7、LED显示屏单元
1）内置LED显示屏，支持内容字幕自定义功能；
2）显示间距≤P6；扫描方式1/4,1/8；
8、补光灯单元
1）内置不少于8个补光灯，支持独立控制；
9、整机要求：
1）工作电压：DC9-16V；
2）工作温度：-20℃~70℃；
3）尺寸：≤长1200mm*宽395mm*高370mm；
4）重量：≤35KG；
	25
	套

	
	
	二、智慧车载中控终端（含软件）
	1、安卓8.1系统及以上；

2、5G全网通，支持通话；
3、显示屏≥9英寸，分辨率≥1280*720，支持10点触摸，支持分体或一体化式安装在车辆中控位置；
4、CPU≥8核，内存≥4GB，存储≥64GB；
5、支持FM；
6、支持车辆ACC电源检测，CAN总线协议，支持原车中控电脑功能移植；
7、支持北斗/GPS定位；
8、支持车载设备电源管理，支持延时关机，电池过放保护；
9、接口：Sim卡*1、TF卡*1、RS485*1、CAN*1、TLL*5、USB*4、I/O*1、GPS/BD天线*1、5G天线*1；
10、快捷按键：具备不低于10个快捷实体按键，支持警灯、警报、视频回放、导航等个快捷功能，支持对车载警灯警报设备进行控制，并支持软件二次开发；
11、★内置指示灯：支持软件二次开发，具备红蓝闪烁，与应用联动；（投标提供产品实物图片。）
12、内置车载警务桌面应用软件（提供软件著作权复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
13、视频抓拍应用软件（提供软件著作权复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
14、★安装移动警务终端安全监控组件，不可被卸载和删除；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
15、支持通过预置USB接口策略或管控接口配置，限制蓝牙仅可连接制定设备，并给用户相应的状态提示；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
16、支持保证用户数据不能被未授权用户查询、修改和删除；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
17、支持保证用户数据不能被未授权用户查询、修改和删除；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
18、★整机硬件电路安全可控，无未知功能和部件或模块；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
19、★支持对操作系统进行动态度量；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
20、★支持具备文件类用户数据的授权访问功能，未经用户确认，未授权应用不能访问受保护的文件类用户数据，包括但不限于图片、视频、音频和文档；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的证明材料）
21、★符合移动警务建设要求，可通过浙警云端进行单点登录。
	
	

	
	
	三、签到一体机
	1、车载人脸签到终端，实现人脸自动抓拍，支持登入，签到，签退等功能。

2、不低于120万像素，110度角度，内置补光灯。
3、内置麦克风。
4、内置红蓝提示灯，支持软件定制。
	
	

	3
	5G流量卡
	每张流量不低于10G/月，合约期不少于36个月，流量卡网络必须接入平阳公安视频监控平台，全部流量组成流量池。
	215
	张

	4
	5G车载流量卡
	每张流量卡不低于20G/月，合约期不少于36个月，流量卡网络必须接入省厅警务通平台。
	25
	张

	5
	硬加密卡
	支持省厅警务通硬件加密。
	25
	张

	6
	车载定位设备
	基本参数
	整机尺寸：77*26*15mm

重量：40G

颜色：黑色

天线：内置GPS陶瓷天线/LTE4G天线

定位方式：GPS+BDS+LBS

通信频段：TDD B34/38/39/40/41，FDD B1/3/5/8

频率：BDS,B1,1561.098MHz;GPS,L1,1575.42MHz

指示灯：GPS(蓝色)，LTE(绿色)，电源(红色)

SIM：Micro掀盖卡座

电池：60mAh/3.7V工业级锂聚合物电池

工作电压：9-100VDC

待机电流：≤10mA(电池供电)

工作电流：≤60mA

工作温度： -20 ºC至+70 ºC

定位精度：<5米

跟踪灵敏度：-165dBm

捕获灵敏度：-148dBm

GPS拐点上报：用于优化行驶轨迹

静止上报：用于判断设备状态

电子围栏：进出设定的安全区域自动报警

低电报警：支持

拆除报警：支持

超速报警：支持设置最大速度阈值，超过阈值报警

震动报警：支持设置震动阈值，超过震动阈值报警

设备自检：设备自检参数上传。用于远程判断设备状态

通讯协议：支持GT06协议、部标协议

远程参数设置查询：支持短信 远程设置查询设备参数

智能定位：NC，留测试点

工作温度：(-20 ºC至+70 ºC)

工作湿度：5%～95% 不凝结

存储温度：(-40℃ ～85℃)

历史轨迹：可查6个月内的历史轨迹
	260
	套

	
	
	功能
	实时定位：BDS/GPS/LBS/WIFI多重定位，无论何时何地都能精准定位

网络：全面兼容2G/4G网络
断油电：手机远程防盗，可发送指令断开油电
历史轨迹：可查询180天内车辆停留地点、时长等信息

电子围栏：进出设定的安全区域，APP立即收到报警提醒

震动报警：内置高灵敏振动传感器，超过震动阈值报警

超速报警：支持设置最大速度阈值，超过阈值报警

防拆报警：设备被拆卸或脱落会自动报警
应急电池：内置应急电池可针对电瓶忘充电或剪断电源线的情况随时掌握爱车位置
ACC检测：车辆启动状态检测，准确检测车辆点火熄火状态
安装：接电源正负极即可，一次安装终身无需充电
街景地图：3D实时街景地图，查看附近的街景辅助寻找位置
操作：物联APP
	
	

	
	
	注：含5年平台及流量费用，设备含5年质保
	
	

	备注
	1.包括技术资料全套和供应商须提供的其他资料；

	
	2.配送地点：按采购人要求。


（三）供货期

1、供货期：合同签订之日起60天内完成供货、安装、调试、验收等所有工作。

注：中标人逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，采购人可解除合同。中标人因逾期交货或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。
2、供货地点：采购人指定地点

3、中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的费用由供应商负责。

6、供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

7、随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

（四）质保期

▲1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期不少于三年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务:

2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。
2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持:中标供应商提供三年免费软件升级。

4、培训:

4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。
（五）验收:

1、供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

2、验收费用由产品供应商负担。

3、▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。
4、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

5、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

6、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

（六）其他说明

1、▲本采购项目中具有定位功能的设备必须支持北斗定位功能并承诺未来一年内免费升级到支持单北斗定位功能。
2、本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

（七）商务条款

1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2 履约保证金在货物安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的10%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

3、报价方式
3.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期满后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
（八）工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

标项三：情指行一体化平台建设：
（一）建设内容

根据《浙江省公安厅数字化改革工作实施方案》和《浙江公安科技信息化建设“十四五”规划》，为适应大数据、云计算、互联网条件下对指挥处置和社会公共服务提出的新要求，应对当前复杂的社会治安态势，进一步满足群众对公共安全服务的新需求，部门充分发挥大数据、人工智能技术优势，以数字化改革为主线，以科技创新为动力，以提升部门核心战斗力为目的，全面提升部门调度和研判能力。

本项目以部门现有执法记录仪、对讲机、全域监控为前端感知，以警情理解、数据治理为基础，以全链分析、智能研判为核心，建立科学统一的警情标签模型和实战运用指挥平台，充分研判警情专题问题的突出要素，突出关联，形成完善的发现-告警-分析-报告-落地闭环机制，实现智能高效的热点问题快速响应、广泛探测与深度探测，为情指、治安、刑侦、科信等部门提供有效线索和决策支撑，长效落地，做到科技赋能实战。具体实现以下四目标：

一是形成语义理解能力，识别警务文本标签。对文本进行语义理解穿透，充分挖掘警情研判要素，基于认知能力的热词探测充分理解警情关键信息，基于业务专题进行关键信息知识标签理解和属性标记，通过知识图谱进行知识消岐与推理，实现海量警情中的要素探测和未来风险预警，最大程度释放文本信息价值。

二是基于标签自由组合，自动形成专题分析。采用NLP技术对全量警情数据进行小颗粒度标准定义、聚类归档和检索提取，构建了一套以以研判分析订阅赋能为主项功能的警情数据赋能应用的系统平台和工作体系，探索出一条警情数据赋能市域社会治理和打防管控的新思路。

三是建立长效落地机制，输出报告赋能全警。以“周研判、月分析、季小结、年汇总”方式定期生成警情专题分析报告，挖掘警情背后热点、趋势和线索，为民警决策和基层实战提供支撑。

四是建设警情管控体系，警情警力一图统览。将前端感知设备进行整合，以110警情为数据基础底座，实现警情、警力、设备上图，利用大数据分析、研发等能力，对警情内容进行分类、打标，结合流转管理系统实现警情全生命周期监管，赋能实战应用，实现减负增效。

（二）采购清单

	序号
	模块
	子模块
	具体要求
	数量
	单位

	一、警情标签系统

	1
	警情语义理解服务
	语义向量索引服务
	本服务应支持高维向量语义索引构建工具，构建语义向量引擎
	1
	项

	2
	
	关键词识别服务集
	本服务应支持对警情内容中的业务关键词进行语义理解与识别抽取
	1
	项

	3
	
	实体识别服务集
	★本服务应支持对警情中的证牌号类实体、虚拟账号类实体、虚拟群体类实体、人物类实体、地址类实体、企业机构类实体、平台类实体、物品类实体、事件类实体、涉外证号类实体等40种以上实体进行抽取。
指标参数要求：单个实体识别综合准确率和召回率不低于85%，单卡实体识别每秒并发数不少于200。
	1
	项

	4
	
	特征识别服务集
	★本服务应支持对警情中的事件特征识别、人物特征识别、物品特征识别、时间特征识别等进行抽取。
指标参数要求：要求特征关键词识别准确率和召回率都不低于80%。
	1
	项

	5
	
	角色识别服务集
	★本服务应支持从多种形式的文本中识别人物角色，包括嫌疑人、非嫌疑人和民警。
指标参数要求：要求支持三种角色识别，识别准确率和召回率都不低于80%。
	1
	项

	6
	
	警情文本分类定性服务集
	本服务应支持对警情（平均200字左右的文本）的智能分类，分类体系参考警情分类体系，输出基于短文本的警情分类结果，拓展短文本应用场景。分类体系应满足至少3级，不少于700种分类并提供清单。
指标参数要求：警情分类3级准确率均不低于90%，召回率不低于90%。警情分类识别每秒并发数不少于250。
	1
	项

	7
	
	基于警情内容的作案手段识别分类服务集
	★本服务应支持通过对违法犯罪类警情、刑事、治安类警情进行分析，识别文本中涉及到的作案手段（至少覆盖不少于30种侵入手段、暴力胁迫手段、欺诈手段、窃取手段等主要手段），输出作案手段对应的分类，支持多分类识别。
指标参数要求：支持400种以上作案手段类型，准确率和召回率都不低于85%。
	1
	项

	8
	
	警情热词识别服务集
	本服务应提供对于接入警情的热词识别服务，包括全量热词、专题热词、高频热词识别，以及根据识别热词进行关联热词识别、相似热词分析、噪音热词过滤的服务。
	1
	项

	9
	系统门户
	系统门户
	应建设统一入口，提供各应用的导航功能
	1
	项

	10
	标签应用
	标签数据监测
	支持数据总量统计：支持警情总量及其日增量统计、有效警情总量及其日增量统计、标签总量及其日增量。
支持数据接入层统计：支持接警总量统计、处警总量统计、反馈总量统计。
★支持算法分析层统计：支持实体总量统计、特征总量统计、关系总量统计。
支持标签治理层统计：支持实体标签总量统计、特征标签总量统计、关联标签总量统计、场景标签总量统计、人工标签总量统计。
	1
	项

	11
	
	增量分析
	1、支持对近30天内的警情和标签日增量进行统计分析，以柱状图形式直观展示。
	1
	项

	12
	
	标签体系统计
	1、支持对五大类标签及其下级标签进行下钻展示，并进行标签项数统计和关联警情数统计。
	1
	项

	13
	
	标签赋能产品一览
	1、支持警情实况及相关标签展示，包含警情内容、相关标签、报警时间、处警单位等字段轮播展示。
2、支持热门标签统计排行展示。
3、支持对系统关联警情最多的标签TOP5进行统计排行展示，包含标签名称、关联警情数等字段。
4、支持对标签工场赋能应用生成的警情研判报告进行展示，包含警情周报、月报、季报以及专题研判报告等类型。
5、支持算法服务调用统计排行展示。
6、支持对标签引擎中的各类算法服务调用情况进行统计排行，展示调用次数最多的服务TOP5，包含服务名称、调用次数等字段。
	1
	项

	14
	
	体系展示
	1、下钻查看其具体标签叶数据，以标签卡片的形式，支持分页。
2、标签叶数据的更新时间展示。
3、标签叶数据的最新关联处警类型展示。
	1
	项

	15
	
	标签检索定位
	1、根据输入内容进行匹配，并进行结果推荐和路径信息定位。
	1
	项

	16
	
	入库记录
	1、入库记录：支持通过列表形式展示系统中所有的三级标签的入库记录。
	1
	项

	17
	
	字段配置
	1、列表显示字段配置：支持对入库记录列表的显示字段进行配置。
	1
	项

	18
	
	入库检索
	1、支持对三级标签的标签编号、标签中文名称等字段进行检索。
	1
	项

	19
	
	标签入库管理
	1、基本属性入库管理，包括标签编号、标签中文名称、标签英文名称、部门数据元编号、部门数据元名称、标签大类编号、标签大类中文名称、标签小类编号、标签小类中文名称等。
2、开发属性入库管理，包括标签类型、标签规则、依赖数据资源编号、依赖数据资源名称、产出方法类型、产出方法、有效期类别、纬度和是否为同级纬度互斥出现、更新周期、最近更新时间等。
3、表示属性入库管理，包括表示词、数据类型、表示格式、标签叶数量、标签叶等。
4、管理属性入库管理，包括业务含义、依赖数据、著作人、著作人联系电话、标签状态、所属活动、申请时间、审核者、审核时间、废止人、废止时间、版本号等。
	1
	项

	20
	
	标签树展示
	★1、支持对五大类标签以标签树的形式按层级进行展开、收起，以查看其上下级标签。
	1
	项

	21
	
	时间范围配置
	1、支持对本期时间范围、环比时间范围、同比时间范围进行配置。
	1
	项

	22
	
	标签位置提示
	1、支持当前标签在标签体系中的层级路径位置进行展示。
	1
	项

	23
	
	基础数量统计
	1、从本期数量、上期数量、环比增长率、去年同期数量、同比增长率等多个维度标签的基础数量进行统计分析。
	1
	项

	24
	
	关联标签分析
	1、支持对本期时间范围内的、基于标签间的关联程度对关联标签进行挖掘与分析，并根据关联程度从高到低依次展示。
	1
	项

	25
	
	趋势变化分析
	1、支持对标签在本期时间和去年同期时间范围内的趋势变化进行统计分析，以折线图形式展示。
	1
	项

	26
	
	类型占比分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的报警类型、处警类型、和智能分类的占比情况进行分析与占比统计，其中智能分类采用语义分析技术对警情内容进行了定性分析和智能分类。
	1
	项

	27
	
	作案手段分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的违法犯罪警情进行作案手段分析与占比统计。
	1
	项

	28
	
	地区分布分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的处警单位、社区、学校、医院以及组织机构进行挖掘分析，分别按照出现频率从高到低进行统计展示。
	1
	项

	29
	
	关联关键词分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的特征关键词进行挖掘与分析，按照词频从高到低进行展示。
	1
	项

	30
	
	涉警物品分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的涉警物品进行挖掘与分析，按照出现频率从高到低进行展示。
	1
	项

	31
	
	网络平台分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的网络平台和相关特征词进行挖掘与分析，按照出现频率从高到底进行展示。
	1
	项

	32
	
	人员画像分析
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的涉警人员进行画像分析，从涉警类型、人员性别和年龄分布等维度进行统计展示。
	1
	项

	33
	
	相关警情
	1、支持对本期时间范围内的、标签关联的警情以列表形式进行显示，包含警情编号、报警内容、处警内容、报警类型、处警类型、报警时间、报警电话、处警单位、事发地点等信息。
2、支持显示列表中每条警情的三级标签。
3、支持跳转查看警情详情。
	1
	项

	34
	
	标签搜索引擎及标签索引构建
	1、要求提供已识别警情标签、关联标签、相似标签、标签组合搜索的在线索引。
2、支持增量更新。
3、支持搜索，提供警情内容全文索引。
4、支持通过标签、搜索词等方式获取对应警情内容。
	1
	项

	35
	
	标签搜索
	★1、支持根据用户输入内容对标签库进行搜索匹配，返回匹配程度较高的标签集合。
2、支持从匹配结果直接跳转到指定标签的全息感知页。
	1
	项

	36
	
	关联推荐
	1、支持用户输入内容进行关联标签的匹配与推荐，用户可定位到目标标签。
2、支持以“标签大类/一级标签/二级标签/三级标签/标签叶”的形式对标签的完整路径进行显示。
	1
	项

	37
	
	搜索历史
	1、支持对当前用户的搜索历史进行记录和显示，按照搜索发生时间依次显示。
	1
	项

	38
	
	热搜标签
	1、支持对系统对系统中所有用户的标签搜索内容进行记录、统计分析和快速搜索，根据全局的标签搜索次数从高到低依次显示热搜标签。
	1
	项

	39
	
	搜索结果
	1、支持以标签卡片的形式逐一显示搜索结果标签，显示内容包含标签名称、标签路径等信息。
2、支持从标签卡片跳转到指定标签的标签档案页。
3、支持搜索结果总数的统计显示。
	1
	项

	40
	
	警情搜索结果展示
	1、支持根据输入内容以关键词匹配的方式对警情数据的报警内容、处警内容、事发地点等字段进行搜索匹配。
2、支持显示列表中每条警情的三级标签，支持跳转查看警情详情。
	1
	项

	41
	
	待组合区管理
	★1、支持将标签树中的多个标签加入待组合区。
2、支持将已加入待组合区的标签进行删除。
	1
	项

	42
	
	标签组合筛选
	★1、支持采用“（、）、and、or、not”五种运算符对已有标签进行灵活组合，形成具有特定业务场景含义的标签组合，并对相关警情进行搜索和研判。
	1
	项

	43
	
	条件筛选
	1、支持包含标签组合筛选、关键词组合筛选、报警类型筛选、处警类型筛选、智能分类筛选、时间范围配置六大维度筛选。
	1
	项

	44
	
	研判结果统计
	★1、根据组合研判结果，进行数量统计，从本期数量、上期数量、环比增长率、去年同期数量、同比增长率等多个维度标签的基础数量进行统计分析。
	1
	项

	45
	
	关联标签挖掘
	1、支持根据研判条件对关联标签进行实时挖掘与分析，并根据关联程度从高到低依次展示。
	1
	项

	46
	
	研判结果列表
	1、支持对研判结果警情以列表形式显示，包含警情编号、报警内容、处警内容、报警类型、处警类型、报警时间、报警电话、处警单位、事发地点等信息。
2、支持显示列表中每条警情的标签叶。
3、支持跳转查看警情详情。
	1
	项

	47
	
	专题固化
	1、支持将组合研判过程中产生的组合规则和研判模型固化为标签专题。
	1
	项

	48
	
	专题管理
	1、专题固化时支持自定义专题名称。
2、支持对已有专题进行编辑和更新保存，内容包含标签树信息、待组合区信息、组合区信息、关键词组合信息、报警类型信息、处警类型信息、智能分类信息等。
3、支持对已有专题进行编辑后另存为新的专题。
4、支持对已有专题进行删除。
	1
	项

	49
	智能报告平台
	数据总览
	面向系统所有用户，提供警情概况、警情统计、关注类警情播报、最新报告、功能导航等功能模块，起到一图概览、可视分析的驾驶舱作用。
支持从警情总数、时间范围两个维度进行统计展示。帮助用户了解系统数据对接情况。
支持对近7日的警情增量数量进行统计分析（按报警时间），并绘制曲线图进行展示，帮助用户了解近期警情趋势变化。
支持对近7日的警情类型分布进行统计分析（按关注类型），并绘制环状图进行展示，帮助用户了解近期警情类型占比情况。
支持对近7日各单位的警情数量进行统计分析（按反馈单位），并绘制柱状图进行展示，帮助用户了解近期各单位的处警情况
支持对最新的关注类警情进行播报展示，显示报警时间、报警地点、报警类型和报警内容。
支持展示最新的研判报告列表，显示报告名称和创建时间。支持点击报告名称对该报告内容进行在线预览。
	1
	项

	50
	
	个人模板管理
	支持用户对个人模板的文件夹进行灵活管理，文件夹采用树形结构进行组织，每一级文件夹下都支持存放模板和子文件夹，并支持统计展示模板数量。
支持根据模板名称、模板描述对报告模板进行模糊搜索，搜索结果在原文件夹位置展示
支持以模板卡片的形式排列展示当前文件夹中的全部报告模板，显示模板名称、模板描述、模板作者、使用次数、修改时间、最新使用时间、模板发布状态。
支持新建模板，或者对已有模板进行编辑，支持删除已有模板；支持查看“使用次数”背后具体关联的报告运行记录。
支持将模板导出为一个本地文件，也支持将本地的模板文件导入到系统中，方便进行模板管理和迁移。
支持用户将个人模板发布为公开模板，支持可以选择一个公共目录进行发布，公共目录由管理员统一维护。
支持对已有模板进行运行，生成报告文件。
	1
	项

	51
	
	公开模板管理
	支持管理员对公共目录进行灵活管理，目录采用树形文件夹结构进行组织，每一级文件夹下都支持存放模板和子文件夹，并支持统计展示模板数量。
支持根据模板名称、模板描述对报告模板进行模糊搜索，搜索结果在原文件夹位置展示。
支持将公开模板下载为个人模板，方便使用和编辑，下载时支持指定保存位置。
	1
	项

	52
	
	模板配置
	为管理员和高级用户提供了一个新建模板、自定义模板文字、插入分析模型以及模型具体参数的配置面板，方便用户创造出更丰富、更高级、更实用的报告模板。同时此页面作为已有模板的详情页，为用户提供预览模板详情、查看模型参数等功能。
★ 支持按照指定顺序显示已插入的标题或正文等段落，显示段落内用户自定义的文字内容和插入的模型类型、模型名称，显示段落的操作选项，如拖动、编辑、复制、删除等功能按钮。
支持展示模板名称和模板描述，并支持对二者进行编辑。
支持插入不同格式的文字段落，分为正文、标题1、标题2、标题3，其中正文字体最小，标题1字体最大。
支持从已有模板中导入段落，选择已有模板并确认导入后，将把该模板内的所有段落内容导入到当前模板。
已插入的段落分为非编辑、编辑两个状态，在非编辑状态下支持复制段落全部内容至剪贴板、删除段落、进入编辑状态等操作；在编辑状态下支持自定义输入文字内容、插入时间、插入模型、复制段落、删除段落、保存段落等操作。
★ 支持在段落中插入时间变量，分为本期时间范围、上期时间范围、去年同期时间范围三类，插入的变量会根据模板运行时填写的时间范围进行同步生成到最后的报告文件中
★ 支持在段落中插入分析模型，分为组合类和Sql类。插入模型时支持显示模型目录，包含文件夹和模型名称，方便用户找到目标模型。
在配置面板中点击某个模型时，右侧支持显示该模型的详细参数，包含模型名称、分析维度、排序依据、数据条数、统计数字和插入形式。
支持对该模型进行二次编辑，编辑时将回填所有已知参数，方便用户修改。
支持自动保存用户对段落的新建、编辑保存、删除、调整顺序等操作；支持将当前模板另存为一个新的模板，另存时要求输入新模板的名称和描述，并选择保存位置。
	1
	项

	53
	
	分析模型管理
	支持对模型文件夹进行灵活管理，包含新建一级文件夹、新建子文件夹、文件夹重命名、文件夹移动、文件夹删除等功能，各级文件夹下均可以保存模型。支持显示文件夹名称、运行总次数、修改时间、作者信息。
支持展示各级文件夹下的分析模型，显示模型名称、模型描述、模型类型、收藏状态、运行次数、修改时间、作者等信息。
★ 支持对模型详情进行预览，预览时展示模型名称、模型描述、模型类型、数据来源、数据去重、分类依据、关键词组合、二级过滤词、分析维度及其统计数字。支持在预览页面对模型名称和模型描述进行编辑。
支持对文件夹名称、模型名称、模型描述进行模糊搜索，搜索结果在原位置展示。
支持对模型进行收藏和取消收藏，并支持过滤显示已收藏的模型。
组合类模型支持跳转到模型配置页面进行新建，用户可以在该页面使用分类、关键词组合等进行数据筛选和建模
支持对已有模型进行管理维护，包含重命名、修改描述、移动位置、删除以及进入配置页面进行编辑等操作，支持勾选多个模型之后进行批量删除。
支持将模型导出为一个本地文件，也支持将本地的模型文件导入到系统中，方便进行模型管理和迁移。
支持对已有模型进行运行，允许同时勾选多个模型进行运行，生成分析结果。运行时支持设置本次运行的任务名称、处警单位数据范围、行政区划数据范围、本期时间范围、环比时间范围、同比时间范围；选择本期时间范围，提供过去7天、过去30天等快捷选项。
	1
	项

	54
	
	模型配置
	支持以警情列表方式展示筛选警情结果，在前端显示警情编号、报警时间、报警内容、处警内容、报警类型、处警类型、处警单位、行政区划、来话类别、处理结果字段，列表按照报警时间排序，并支持分页功能。
★ 支持用户自定义添加、删除新的分析维度，每个分析维度可配置名称、行、列和具体的统计数字。
模型运行时支持设置本次运行的任务名称、处警单位数据范围、行政区划数据范围、本期时间范围、环比时间范围、同比时间范围；选择本期时间范围，提供过去7天、过去30天等快捷选项。
支持采用表格的形式，显示模型分析结果，支持切换页签方式切换不同分析维度的结果进行查看，支持讲分析结果导出为Excel文件。
支持用户在第二步或第三步时进行「保存模板」和「另存为」操作，能够将第一步和第二步的所有模型参数和配置保存到数据库中，形成一个分析模型，保存时需要输入模型名称、模型描述，并选择一个保存位置。
	1
	项

	55
	
	历史报告管理
	★ 支持按列表展示所有的历史报告，包含报告名称、本期数据范围、报告模板、创建时间、创建人、任务状态信息。报告列表按照创建时间倒序排列，支持分页功能
支持查看报告任务的配置详情，显示任务名称、处警单位、行政区划、本期时间、环比时间、同比时间，以及关联的报告模板；支持对历史报告进行删除。
支持对历史报告进行在线预览。
支持将报告所使用的所有数据分析结果导出为一个Zip压缩包，解压之后是若干个Excel文件。
	1
	项

	56
	
	模型任务管理
	支持按列表展示所有的模型任务，包含任务名称、本期数据范围、模型数、模型类型、创建时间、创建人、任务状态信息。任务列表按照创建时间倒序排列，支持分页功能。
支持查看模型任务的配置详情，显示任务名称、处警单位、行政区划、本期时间、环比时间、同比时间，以及包含的模型名称和类型；支持对历史任务进行删除。
支持对任务运行结果进行在线预览，可以进行查看、导出等操作。
★支持将任务的数据结果导出为Excel文件。
系统支持使用“应用内页签”来组织展示所有页面。
	1
	项

	57
	警情档案
	警情基础信息展示
	应支持展示单条警情的基础信息，如警情编号、报警时间、报警人、报警类型、事发地点、处警时间、处警单位、处警类别等
	1
	项

	58
	
	警情正文
	应支持展示警情正文，包括报警内容、处警内容、接警内容、处警意见、处警情况，支持展示各类文本要素，包含热词、时间、地点、涉警人员、各类号码、损失情况以及被盗物品等。
	1
	项

	59
	
	关联档案
	应支持关联警情的挖掘与展示
	1
	项

	60
	
	警情质量异常标记
	应支持接警、处警、反馈异常标记
	1
	项

	61
	
	人员档案
	应支持涉警人员卡片信息档案
	1
	项

	62
	
	相关标签
	应支持警情关联的标签展示
	1
	项

	63
	系统管理
	应包含本项目全部应用的系统管理模块，包含用户管理、系统监控运维。
	1
	项

	64
	与浙江省110接处警系统对接
	★本系统软件需承诺与浙江省在用“110接处警系统”完成无缝对接，提供承诺函。
	1
	项

	二、情指行指挥调度系统

	66
	视频汇聚共享平台
	汇聚基础能力模块
	1、支持添加用户，自定义用户信息、有效期及邮箱，支持关联角色，包含设备权限、控制权限及菜单权限；支持用户的启用和禁用，支持密码重置功能，支持用户密保问题设置、忘记密码后验证密保的密码重设，支持单用户单点登录和多点登录功能，支持将用户与IP地址和mac地址绑定。
2、支持设备管理功能。支持设备自动搜索、批量添加/删除设备，具有私有协议、onvif协议、GB/T28181协议、GAT1400协议、第三方SDK方式等接入设备设置选项，支持设备资源列表以EXCEL格式导入导出；支持多通道设备，可按需开启通道，不启用的通道不再通道授权范围。
3、支持录像管理功能。录像下载速度可达80MB/s,支持单个用户64路下载，支持下载最长24h、最小1s的视频文件。
4、支持电视墙管理功能。支持电视墙自定义布局和融合，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理，支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定及鹰眼。支持即时上墙和任务上墙。
5、支持报警管理。支持配置报警预案，可联动录像存储、客户端预览、弹窗、邮件、短信等，并可设置联动用户和报警级别，支持报警预案的启动和停止；支持报警信息的处理，支持报警信息的过滤和导出功能；
6、支持日志管理。支持按操作时间、用户、IP、MAC、模块、操作类型、操作结果、事件内容等来记录平台操作日志，点击事件内容可以展示日志详情，同时日志支持导出；
7、★支持H264、H265、SVAC等编码格式播放，支持播放叠加设备信息，包括日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率和码流实时速率等，支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、5分钟和10分钟等5种可选时间范围的录像即时回放，时间进度条自由调整（公安部检测报告证明）
8、★支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
9、★支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
10、★支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
11、★支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
1、支持添加用户，自定义用户信息、有效期及邮箱，支持关联角色，包含设备权限、控制权限及菜单权限；支持用户的启用和禁用，支持密码重置功能，支持用户密保问题设置、忘记密码后验证密保的密码重设，支持单用户单点登录和多点登录功能，支持将用户与IP地址和mac地址绑定。
2、支持设备管理功能。支持设备自动搜索、批量添加/删除设备，具有私有协议、onvif协议、GB/T28181协议、GAT1400协议、第三方SDK方式等接入设备设置选项，支持设备资源列表以EXCEL格式导入导出；支持多通道设备，可按需开启通道，不启用的通道不再通道授权范围。
3、支持录像管理功能。录像下载速度可达80MB/s,支持单个用户64路下载，支持下载最长24h、最小1s的视频文件。
4、支持电视墙管理功能。支持电视墙自定义布局和融合，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理，支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定及鹰眼。支持即时上墙和任务上墙。
5、支持报警管理。支持配置报警预案，可联动录像存储、客户端预览、弹窗、邮件、短信等，并可设置联动用户和报警级别，支持报警预案的启动和停止；支持报警信息的处理，支持报警信息的过滤和导出功能；
6、支持日志管理。支持按操作时间、用户、IP、MAC、模块、操作类型、操作结果、事件内容等来记录平台操作日志，点击事件内容可以展示日志详情，同时日志支持导出；
7、★支持H264、H265、SVAC等编码格式播放，支持播放叠加设备信息，包括日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率和码流实时速率等，支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、5分钟和10分钟等5种可选时间范围的录像即时回放，时间进度条自由调整（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
8、★支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
9、★支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
10、★支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
11、★支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
	1
	套

	67
	
	电子地图引擎模块
	1、 至少支持高德、谷歌、天地图、百度、PGIS、ArcGIS六种地图的在线、离线GIS地图配置；也支持光栅地图配置；
2、 支持将视频、卡口通道拖动到地图上，并更新设备的经纬信息；支持批量删除通道位置信息；支持设备树模糊检索；
3、 支持根据上报的GPS信息，刷新设备位置
4、 支持地图图层过滤功能；
5、 支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等；
6、 支持地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等；
7、 ★支持在地图上快速根据区域或者部门所在位置进行定位，支持地图上调整通道经纬度，支持地图上展示可视域摄像机的可视域覆盖范围，并实时刷新，支持在地图上根据地图层级聚散点位信息（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
8、 ★支持视频追踪，可实时追踪和录像追踪，并可设置追踪范围和方向，支持在地图上绘制追踪轨迹（公安部检测报告证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分）
9、 支持10W＋的点位管理，地图加载<3S，点位响应时间<3S。
	1
	套

	68
	
	消息总线集群模块
	1、 支持数据实时传输到目的地，不需要等待；
2、 支持在莫个系统异常时，缓存数据，保障数据的可靠性传输；
3、 支持动态添加和删除应用程序，而不影响整个系统框架；
4、 支持可视化监控消息流转情况，更好的了解系统，快速定位和解决问题；
5、 单节点的损坏，不影响整体的系统运维，性能随节点数增加而递增；
	1
	套

	69
	
	视频共享模块
	1、 基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享
2、 支持50000路视频级联
3、 满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
4、 满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
5、 支持16个外域的接入；最大支持对接5个三方上级平台。3、最大支持对接11个下级平台
	1
	套

	70
	情指行底座
	基础应用模块
	1、 支持在地图上标记巡区范围以及巡区内各警种在线数量
2、 支持警情以列表方式显示。
3、 支持按照开始时间和结束时间进行分析并动态分析热力图变化情况 
4、 支持框选、圈选的方式在地图上选择资源（设备、警员、警车、警用装备），并支持视频批量预览和回放
5、 支持按照警员类型进行分类管理
6、 支持警用装备信息批量导入
7、 支持添加多种预案。
8、 支持警情签收、出警、到达、反馈/处理、完成等警情流转处理功能。
9、 支持对异常报警进行信息下发，支持快速通知巡逻警员和机动警员
	1
	套

	71
	统一消息中心
	消息统一接入
	为用户提供消息提醒统一入口；
以门户认证中心为基础，完成单点登陆，点击消息即可直接进入源系统进行处理，无需重复登录。
	1
	项

	72
	
	消息的集成
	集成警情二次闭环、指令、异常警情消息提醒，警情超期提醒
	1
	项

	73
	
	消息提醒
	支持在线通过消息代办提示或悬浮窗提醒；
支持离线通过浙政钉或短信提醒。
	1
	项

	74
	
	消息代办展示
	应用系统将消息推送到系统，然后在消息客户端上进行统一的展现和处理。可区分已处理，未处理。（展示内容单据类型（单据所属模块），标题，创建人，当前节点，流转到本人的时间，
	1
	项

	75
	
	待办消息状态更新
	支持更新流程处理状态。
	1
	项

	76
	警情工作指南
	编制处置预案
	支持根据接处警系统警情标签情况对不同警情的处置预案进行编写
	1
	项

	77
	
	编制指挥预案
	支持根据接处警系统警情标签情况对不同警情的指挥预案进行编写
	1
	项

	78
	
	预案查看
	支持新增预案、预案导入的功能。并可以预览预案类型，标题及内容。
	1
	项

	79
	
	预案添加
	支持编写预案名称、一级、二级标题及警情内容
	1
	项

	80
	
	预案导入
	支持根据excel进行预案的导入
	1
	项

	81
	
	预案展现
	支持通过标题控制预案的内容伸缩展示。
	1
	项

	82
	
	警情预案关联
	支持根据警情小类关联预案信息
	1
	项

	83
	警情一日清
	警情阶段监控
	警情详情页面支持查看警情当前处理状态，包括接警、签收、处警、反馈等。
	1
	项

	84
	
	警情阶段时长监控
	支持根据110接警台接警、处警、出警，反馈表对警情的处置时间进行分析，对签收，到达现场，首次反馈及最终反馈时长进行计算
	1
	项

	85
	
	警情的超期提醒
	支持根据警情反馈时间的要求对各个阶段的警情进行超期提醒
	1
	项

	86
	
	警情状态查询
	支持根据警情内容、反馈内容，警情大小类，所属部门，处警人，时间，近期时间及超期情况对警情进行检索。查看警情的内容，各阶段处理时长，所属部门等信息。
	1
	项

	87
	警情二次闭环
	警情标签
	支持根据特定警情内容对关注警情实现自动打标
	1
	项

	88
	
	警情查询
	支持根据警情的基本内容，标签、时间、及是否同一报警人的信息进行警情的查询
	1
	项

	89
	
	二次闭环派单
	支持通过派单实现通过警情相关信息在OA系统中拉起对应表单内容进行警情的二次流转。
支持警情二次流转单查询
支持警情二次流转单分类，类型包括待审批、已审批、时间、警情类型等要素
警情二次流转单支持提供图形化流程设计功能，可以拖拽的图形化界面方式实现流程的定制和编辑，同时要求流程的定制与组织架构无缝结合，在流程图定制操作上要求具有较强的可用性和便利性
警情二次流转单可以根据需求任意定义流程审批的各种操作，如同意、退回、自由加签、转发、抄送、转办、意见征询等；
	1
	项

	90
	警力值班打卡
	用户系统对接
	支持通过对接系统获取用户信息，并在平台新建用户
	1
	项

	91
	
	警综部门对接
	支持通过对接心痛获取部门信息，并在平台新建部门
	1
	项

	92
	
	警力排班
	支持通过接口/数据库形式获取警力排班信息
	1
	项

	93
	
	考勤打卡模块
	支持各单位部门在系统上进行值班打卡的签到
	1
	项

	94
	
	签到研判
	可根据值班信息研判各部门签到状况
	1
	项

	95
	
	签到提醒
	当部门签到数不足时可将提醒信息推送相关人员
	1
	项

	96
	
	值班群维护
	支持以日历表的形式对值班群二维码进行维护，实现二维码的增删改及上传状态的区分
	1
	项

	97
	
	扫码入群
	系统点击签到后可以跳出二维码信息进行扫码入群
	1
	项

	98
	标准地址对接
	标准地址信息对接
	支持通过系统对接获取标准地址信息，并将地址信息录入系统数据库
	1
	项

	99
	
	标准地址图片对接
	支持将标准地址图片导入系统
	1
	项

	100
	
	门牌楼栋信息撒点
	支持通过联勤指挥地图实现门牌楼栋信息撒点
	1
	项

	101
	
	门牌楼栋信息查看
	支持通过联勤指挥地图实现门牌楼栋信息查看
	1
	项

	102
	
	门牌信息展示
	支持展示门址全称、行政区划、基本区域限定物、局部位置描述、门址、院落名、院落描述、门址代码、兴趣点名、空间坐标、坐标时间、所属网格代码、村社、及照片信息
	1
	项

	103
	
	楼栋信息展示
	支持展示标准地址、村社、楼址全称、局部位置描述、行政区划
基本区域限定物、门牌号、楼牌号、院落名、院落别名、建筑物名、建筑物别名、院内门牌号、楼层数(地上)、楼层数(地下)、户室分布、描述、楼址代码、兴趣点名、空间坐标、建筑类型、所属行政区划代码、所属网格代码、楼址永久标识码、所属院落门址永久标识码、照片
	1
	项

	104
	警情分析统计模型
	模型规则配置
	支持模型规则配置，用户可自定义进行数据统计模型计算
	1
	项

	105
	
	模型结果展示
	支持模型结果展示
	1
	项

	106
	警情指令下发
	指令下发
	支持指令下发功能
	1
	项

	107
	
	指令下发内容
	指令下发内容包括：指令内容，指令接受单位（树列表可多选），指令反馈时间要求
	1
	项

	108
	
	指令接收
	接收单位收到指令后可点击签收
	1
	项

	109
	
	指令查询
	支持查看历史指令，查询条件包括：指令内容，下发时间
	1
	项

	110
	警务数据对接
	接处警数据对接
	支持对接接处警系统实现接警、处警、出警、反馈信息实时预览功能
	1
	项

	111
	
	执法记录仪视频对接
	支持对接系统获取获取执法记录仪视频流，在系统上可以查看执法记录仪视频
	1
	项

	112
	
	对讲机对接
	支持通过系统对接对讲机
	1
	项

	113
	警情流程改造
	警情字典
	支持对接接处警平台自动更新警情字典
	1
	项

	114
	
	警情分类
	支持对接接处警平台对警情进行分类
	1
	项

	115
	
	警情流程
	支持对接接处警系统实现对警情各流程进行展示
	1
	项

	116
	地图服务
	平阳县地图
	根据导入平阳现有区域区分地图
	1
	项

	117
	
	部门辖区
	支持区分部门辖区
	1
	项

	118
	
	村社辖区
	支持区分村社辖区
	1
	项

	119
	情指仪表盘
	警力排班
	支持展示警力排班情况
	1
	项

	120
	
	警力分类趋势
	支持以趋势图得形式选择警情分类
可以选择不同得警情类型，刷选后呈现刷选得警情种类趋势图
	1
	项

	121
	
	警情列表
	可根据时间查看警情
支持警情以点位得形式进行撒点
支持关键字查询
支持展示报警时间、报警人、报警内容及反馈情况、
支持对警情类型进行刷选
	1
	项

	122
	
	地图
	采用2.5D离线地图
支持点击执法记录仪、对讲机查看警力信息，展示编号，所属民警，最近上报信息时间
支持展示报警时间、报警人、报警内容及反馈情况，所属部门，处警人信息，以及经纬度。
支持警情经纬度修改，修改后展示修改后得经纬度信息。
支持根据警情列表模块时间周期联动生成热力图
支持双击展示警情周边视频，距离可设置。默认展示4个距离内超过四个的生成列表。
支持地图上重点场所图标分类展示
	1
	项

	123
	
	人员预警
	人员预警列表在地图右侧伸缩栏上展示，平时隐藏，按需开启
	1
	项

	125
	
	警力列表展示
	示时间，经纬度，姓名，轨迹，双击可展示地图当前位置
	1
	项

	126
	警务APP
	警员机构数据同步
	支持警务APP的用户及部门数据进行同步，实现全警可用。
	1
	项

	127
	
	待办任务接收
	支持警务APP与待办任务进行对接，实现待办任务的统一接收。
	1
	项

	128
	
	待办任务处置
	支持对接收到的待办任务进行处置反馈
	1
	项

	129
	
	待办任务查询
	支持待办任务查询
支持按照用户角色进行权限设置
	1
	项

	130
	系统运维
	系统运维服务
	系统3年运维，确保系统稳定运行
	1
	项

	131
	系统应用服务器
	平台应用服务器
	CPU：24C
内存：128GB
硬盘：2T 3.5吋/SATA硬盘*2，组raid1
网口：4千兆网口
SSD：480G*2，组Raid1
	4
	台

	132
	
	数据对接服务器
	CPU：4C
内存：16GB
硬盘：1T 3.5吋/SATA硬盘*1
网口：4个 千兆网口
	3
	台

	三、OA流转系统

	133
	OA流转系统
	门户管理模块
	1. 可以自由设计、定制门户界面，包括界面内容与界面布局以及风格；
2. 系统可以为系统管理员和用户按自己的需要和使用习惯，自主定制界面，用户可定制个人门户选择自己常用的功能、常看的信息、个性化布局等；
3. 可以根据不同需求设定不同的内部门户，不同用户通过岗位权限获取门户个性化的信息；
4. 功能模块自由组合，用户可以进行个人需要，进行模块之间的自由组合；
5. 用户登录系统时，系统可以在鉴别访问者的用户角色后，自动根据规则和权限设置推送、展示相应的信息和待办工作提醒；
6. 单点登录：通过portal实现统一登录、功能集成，用户使用同一用户名、密码便可访问各系统；
	1
	项

	134
	
	知识管理模块
	1. 支持对结构化和非结构化业务数据进行索引创建及检索的机制，
2. 支持全文检索应用，支持用户从文档的关联属性如创建人、创建或最后修改时间等搜索需要的文档，
3. 支持附件和相关文档全文搜索（包括常用格式的附件，txt、docx、xlsx、pdf）　
4. 支持Word、Excel、PDF、图片格式的在线预览（加密文件需过滤，不能预览）。
5. 可以对文档的数量、发起人等进行数量统计
6. 对文档的正文实现防篡改，一旦被篡改文档签名验证即失效
	1
	项

	135
	
	流程管理模块
	1. 支持表格导入功能，将表格中的表单和流程审批规则，识别成系统中的流程表单和流程审批路径；
2. 流程权限设置灵活，可以控制不同人具有不同的流程发起权限和审批权限，可以控制到字段级权限，不同的人看到的流程的表单信息不同，同时，浏览、搜索、下载附件、打印权限灵活设定；
3. 提供流程审批超时提醒，审批通过提醒，退回提醒等功能，提醒方式包括流程提醒、邮件提醒、短信提醒、即时消息提醒等多种提醒方式；
4. 流程支持多版本，不会因为流程版本的更新导致原流程中的申请单出现问题；
5. 流程支持跨组织的审批功能；
6. 可以实现流程的数据协同，如报销的时候可以看到预算的信息，看到报销的标准，历史的报销信息等；
7. 可以随时监控流程的流转情况，针对一些流程异常情况需提供提醒，便于流程负责人及时干预；
8. 提供根据不同流程设置不同代理人功能，流程代理需要支持时间段设置；
9. 流程自动触发：可以根据设定时间、根据事件（如新建文档、系统流程审批等）自动触发启动工作流；
10. 工作流效率分析统计：对流程各环节的执行时间、审批记录、工作流的回退等信息进行统计分析，以图形化方式展现流程效率报表，用于分析影响流程执行的瓶颈。"
	1
	项

	136
	
	集成管理模块
	1. 支持LDAP/AD域集成，实现组织中人员帐号统一管理和统一认证。
2. 支持可视化配置工具导入的数据交换任务热部署，
3. 支持配置运行状态下的第三方系统数据源
4. 提供数据交换任务的可视化集成开发工具，封装丰富的底层集成功能，
5. 支持简单、便捷的与第三方系统集成
6. 具有向导式任务流程配置（来源、转换、目标），以及多种交换方式
7. 可快速实现与第三方应用的单点登录（支持cas、Oauth认证）、消息集成、待办集成，拥有覆盖PC和移动终端的完整通用规范，基于该规范可支持多数场景下通过配置化实现集成
	1
	项

	137
	
	表单建模管理模块
	1. 支持表格导入生成表单，可以直接生成控件及样式，包括下拉菜单、明细表等。
2. 可实现权限区段控制、前后端值计算，并可以完成与异构系统的数据交互。
3. 多表单管理，由多个单表单组合而成。可通过流程节点属性中的“对应表单”绑定不同的表单内容，每个表单决定了每个节点用户可以看到哪些字段，可以对哪些字段进行操作。
4. 可以控制到表单字段的权限可以配置到一个区域范围中的表单字段的查看、编辑、隐藏等权限。授权用户可以直接从组织架构中指定，或直接通过流程节点指定。
	1
	项

	138
	
	并发授权许可
	系统支持200人同时在线使用。
	1
	套

	139
	系统应用服务器
	流程组件服务器
	CPU：Intel 4210 2.2GHz 10C × 2
内存：128 GB
硬盘：2T 3.5吋/SATA硬盘× 2，组Raid1
网口：4个千兆网口
SSD：480G × 2，组Raid1
	1
	台


注：1、以上系统软件参数均需提供相关证明材料，系统平台需按评分细则要求提供演示文件。
1、系统演示文件U盘是投标文件的重要组成部分，因此系统演示文件U盘必须于投标截止时间前上缴至代理机构，由招标人统一安排放置指定地点，逾期递交的，将不予接收。
供应商必须在投标截止时间之前（以代理公司签收的时间为准）提供系统演示文件U盘，将其（自行标示包装密封并加盖公章）通过快递形式送至（或自行送达）采购代理机构（地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 。

（三）软件开发相关要求

1、数据接口费数据库费用界定

如果中标软件（应用软件、系统软硬件产品等，下同）需要与采购人现有系统进行对接，产生的接口费用由中标人支付。

质保期内，如果中标软件需要与外部系统进行对接时，中标人应免费提供数据接口。

2、软件知识产权归属

基于本项目新研发的软件功能，其知识产权归属采购人所有。

3、数据安全

软件应安全、准确、可靠，具有高可用性功能(或容错功能)，能够长时间不间断运行，能够防止不良侵害发生、降低故障发生率，确保安全生产。

软件要具有较强的硬件规模扩展能力。

软件对硬件要具有相对独立性。

软件本身要具有良好的扩展能力，具备高度的可伸缩扩充能力。

软件要具有良好的负载均衡能力。

软件具有可维护性，系统设置要方便灵活。

软件应提供符合业务规范的数据接口，以实现与其它系统的连接，支持一致性数据模型，保证数据的一致性、完整性。

软件设计面向数据，而不是面向流程，易于系统的构造和重组织。

软件应能实现数据和处理结果的备份和管理。

软件能够保护投资，前后期的投资有效衔接。

系统设计要做到代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化和信息标准化。

4、投标报价包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。

（四）软件工期及测试要求

1、成交需按采购人的要求和国家及行业规范负责系统软件的开发、调试及试运行。

2、工期：合同签订后三个月内完成系统的需求分析、系统开发、系统调试、安装部署、系统测试并组织项目初验。初验结束并经至少30天试运行后，采购人组织项目终验。

3、若成交人未在规定时间内完成系统软件的开发、调试及试运行的，采购人有权终止合同并要求成交人赔偿由此造成的损失。

4、测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（2）包括单元测试、集成测试、系统测试和压力测试。

（3）测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位、集成商以及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

（4）在测试、调试过程中,中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题,应给予满意的答复。所有测试通过后，在系统连续成功稳定运行至少30天后进行项目终验。
（四）项目验收要求

项目的验收包括初验、试运行和终验。

1、项目初验

项目初验前，成交人应首先对软件进行自测，并将自测报告提交采购人和监理方审查。成交人依本合同约定向采购人提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到成交人初验申请后，组织监理方与成交人联合进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2、试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间至少30天。

3、终验

系统通过试运行后，成交人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行软件的终验。终验通过，进入正式运行阶段。终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

（五）售后服务

1、中标人应保证提供自 项目终验合格之日起提供不少于五年的免费维护服务。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运行情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据均归采购人所有。

2、响应时效：（1）提供7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2）成交人对用户的服务要求应在1小时内响应，一般问题现场排除故障响应时间小于4小时，24小时内恢复系统正常运行。重大技术问题，技术专家2小时内抵达现场，4小时内给予解决；若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。如果逾期未作出响应，成交人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交人承担

3、为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

4、成交人须做出无推诿承诺。即成交人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

5、因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

（六）培训服务

1、成交人必须为采购人提供软件使用、操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。

2、供应商应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。成交人培训人员必须是公司的资深工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准
（七）特别提示及说明

1、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；成交人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交人须承诺免费提供。

2、成交人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，成交人应承担相应后果，并负责赔偿。成交人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3、成交人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

4、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、成交人承诺书、经双方签字的询标纪要及成交通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。成交人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，成交人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。

5、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。 

6、成交人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

7、成交人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。 

（八）商务条款

1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2 履约保证金在系统安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的10%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 系统安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

3、工期

▲3.1 工期：合同签订后90天内完成安装、调试、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。
注：中标人逾期，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人方继续承担赔偿责任。
3.2 交货地点：采购人指定地点

3.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

3.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

3.7
随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。
4、报价方式
4.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期满后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算974.958万元，最高限价974.958万元（其中：标项一：333.8万元，标项二：331.158万元，标项三：310万元）。某些（个）供应商投标报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3） 分项报价表
4） 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；
9）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
    10）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
11）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）

12）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）
13）类似项目业绩（如有则提供）；
14）项目方案（格式自拟）；
15）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件； 

16）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3、投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3、投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类、服务类收费），其中：标项一：40700元；标项二：40400元；标项三：31800元。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司
开户账号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目标项一所属行业为 工业 ，标项二所属行业为 工业 ，标项三所属行业为 软件和信息技术服务业 ，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

（标项一、二）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

（标项三）中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          企业名称（盖章）： 

日 期： 

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

合同格式（仅供参考）

（适用于标项一、二）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  设备名称及金额

1、乙方根据甲方要求提供以下货物：

	产品名称
	规格型号
	厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：


合同金额为（大写）：_________________元（¥________元）人民币
注：货品型号、数量、配置要求（包括消耗品、配件供应价格）见附件清单，以甲方签字认可配置为准。

2、以上总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，后期价格不做调整。

第二条  付款方式、期限：

1.履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2履约保证金在货物安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2.付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的10%作为预付款；

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同金额（乙方须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任。）
第三条  交货及验收

1、合同签订后     天内，乙方免费送货至甲方指定地点。乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达。

2、调试验收标准：不低于生产厂家提供的出厂标准、按国家有关部门批准的技术标准，共同现场验收。

3、乙方应提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、维修手册、维修密码、随机资料及配件、工具等给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具，视为未按合同约定付货，乙方必须补齐，由此导致逾期交付的，由乙方承担相应违约责任。

第四条  质量保证及售后
1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期       年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、其他说明

5.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第五条  违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

第六条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：
双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
合同格式（仅供参考）

（适用于标项三）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  设备名称及金额

1、乙方根据甲方要求提供以下货物服务：

	序号
	采购内容
	要求
	单位
	单价
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	　　　　元（大写：　　　　　　　　　　　　　　）

	    合同金额包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。


合同金额为（大写）：_________________元（¥________元）人民币
注：以上总价包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。
第二条  付款方式、期限：

1.履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2履约保证金在系统安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2.付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的10%作为预付款；

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 系统安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同金额（乙方须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任。）
第三条  交货及验收

验收标准按招标文件及乙方提供的服务（软件）验收标准、安全技术规范执行。

第四条  质量保证及售后
4.1　乙方提供的服务（软件）必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的要求。

4.2　质量保证期自　  　之日起计算，共计为　  　年。

4.3　其他约定：     。
第五条  售后服务及要求
5.1　根据招标文件投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

5.1.1　系统开发和调试服务：            。

5.1.2　售后运维服务：                  。

5.1.3　技术服务：

5.1.3.1　乙方应随产品（软件）向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

5.1.3.2　其他：　　　　　　　 　　　　。（如有）

5.1.4　培训服务                       。

5.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或乙方的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

5.3　乙方应对其所提供的服务（软件）及其内在的安装质量负全部责任。

第六条  其他说明
6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第七条  违约责任

1、乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量、功能不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

第八条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  解决合同纠纷的方式：
双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第十条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县国资发展有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设

投 标 文 件
（报价文件）

（标项    ）

	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                                      招标编号： 
	项目名称
	投标总价（元）
	标项
	备注

	无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设
	大写：

小写：    
	
	


说明：
1、▲开标一览表中投标报价包括货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，后期价格不做调整。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其响应文件作无效标处理。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3分项报价表

分项报价表

项目名称：                                        招标项目编号：

价格单位：元人民币

	序号
	设备材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	制造商/产地/品牌
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价：


说明：

1）本表投标总价应与“开标一览表”中投标总价相一致；
2）▲ 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3）所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物（系统软件）应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。

4）本表中未列出但可能涉及的服务视为“免费”提供。

5）表格可扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.4 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
（标项一、二）中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

（标项三）中小企业声明函（工程、服务）
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                          企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设

投 标 文 件
（商务技术文件）
（标项    ）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
平阳县国资发展有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县国资发展有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：                       项目名称：         
	货号
	名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
3.11 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
3.17  质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容
评标细则

（标项一）

一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分70分
	序号
	项目名称
	评分标准
	分值

	1
	体系认证（10分）
	1、投标人具有信息安全管理体系认证证书（认证范围内含通信或电信网络或信息系统集成或计算机应用软件开发及运维等相关类型内容）的得2分，不提供不得分；

注：需提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	
	
	2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（认证范围含硬件运行维护或软件运行维护等相关类型内容）的得2分，不提供不得分；

注：需提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	
	
	3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围含通信或电信网络设备及其售后服务或计算机软件开发或大数据等相关类型内容）的得2分，不提供不得分；

注：需提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	
	
	4、投标人具有质量管理体系认证证书（认证范围含通信或电信网络设备及其售后服务或计算机软件开发或大数据等相关类型内容）的得2分，不提供不得分；

注：需提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	
	
	5、投标人具有环境管理体系认证证书（认证范围须含计算机软件开发或大数据等相关内容）的得2分，不提供不得分；

注：需提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	2
	项目业绩（3分）
	供应商自2020年1月1日以来投标人有同类项目（PDT数字集群通信类项目）成功案例，每个项目得1分，最高得3分

注：需提供合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	3分

	3
	项目人员配备实施服务（29分）
	1、项目经理具有网络规划设计师、网络工程师、传输与接入通信工程师证书的，全部提供得4分，提供两个得2分，提供一个得1分，不提供不得分；

2、现场负责人具有数据库系统工程师、网络工程师、IT服务工程师证书的，全部提供得4分，提供两个得2分，提供一个得1分，不提供不得分；

3、项目技术负责人具有软件设计师、系统架构设计师、通信工程师证书的，全部提供得4分，提供两个得2分，提供一个得1分，不提供不得分；

4、项目运维服务经理具备高级网络工程师、一级智能建造师、数据库管理工程师、特种作业证（高处作业及电工作业）证书的，全部提供得10分，提供一个得2分，不提供不得分；

5、项目团队成员中（不包括项目经理、现场负责人、项目技术负责人、项目运维服务经理）有软件设计师、CISE、系统架构设计师、网络工程师、IT服务项目经理、CDCP、信息系统项目管理师认证的，每提供一种证书得7分，本项最多得7分。（同一成员具备多个证书的，按一个证书计算；不同成员具备相同证书，按一个证书计算）

注：1、需提供以上人员的证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分；

2、需提供近6个月内任一一个月的单位缴纳的社保证明扫描件，否则不得分；

3、以上人员不得兼任。
	29分

	4
	服务方案评价（28分）
	1、根据投标供应商提供就近服务网点分布情况、维护人员数量、以及日常巡检方案、不可预见及突发事件的应急措施，由评委进行打分

其中：网点分布近，人员充足，方案措施有效可行的得3.1-5分；

网点分布距离一般，人员数量较少，方案措施可行性一般的得2.1-3分；

网点分布距离远，人员数量极少，方案措施可行性差的得0-2分；
	5分

	
	
	2、根据承诺提供满足日常运维的备品备件服务的情况由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分

	
	
	3、根据售后服务方案综合情况（包括应急修复、车辆、专职队伍力量配备、保障措施等情况）由评委进行打分。

其中：服务方案综合情况可行有效的得3.1-5分；

服务方案综合情况可行性一般的得2.1-3分；

服务方案综合情况可行性差的得0-2分；
	5分

	
	
	4、根据投标人对本项目的重点与难点进行分析，并提供相应的解决措施，由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分

	
	
	5、运维质量管理和流程规范程度，根据响应文件提供的内容由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分

	
	
	6、现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺，根据响应文件提供的内容由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分

	
	
	7、应急处置措施评价，根据响应文件提供的内容由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分

	
	
	8、项目总体需求描述，根据响应文件提供的内容由评委进行打分，本项目最高得3分。
	3分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

（标项二）

一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

	序号
	评分项目
	评分内容
	分值

	1
	投标人综合情况（8分）
	1、根据供应商知名度、用户评价等情况进行打分，本项最高得3分。
	3分

	
	
	投标人获得计算机软件著作登记证书（软件名称包含执法记录仪系统）的，每提供一份得1分，最高得2分。

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	
	
	1、具有ISO9001质量管理体系认证（认证范围包括执法记录仪及采集工作站的）的得1分；

2、具有GB/T 45001职业健康安全体系认证证书（认证范围包括执法记录仪及采集工作站的）的得1分；
3、具有ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包括执法记录仪及采集工作站的）的得1分。

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	3分

	2
	投标人业绩（3分）
	根据投标人自2020年1月1日至今签署的同类项目业绩打分，每提供一个得1分，最高得3分。

注：需提供合同和中标通知书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	3分

	3
	设备制造商综合情况（4分）
	投标产品制造商应具有专业设计产品的能力，通过省级或以上工业设计中心认证，得1分；

注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。
	1分

	
	
	投标产品制造商具有信息安全服务资质（CCRC）认证证书（三级或以上），得1分；

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	1分

	
	
	2、投标产品制造商是《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪》和《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统》两版标准起草单位，每提供一项得1分，最高得2分。

注：需提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	2分

	4
	对招标文件的响应度及符合性（42分）
	根据投标人提供技术指标全部满足招标文件标项二的参数说明的，得基本分42 分，带“★”每项负偏离扣2分，其它项每项负偏离扣1分，扣完为止。
	42分

	5
	实施方案（6分）
	1、根据项目实施计划，工期安排、人员排班、拟投入设施设备符合本项目的实施，且科学性、可行性、合理性进行打分，本项最高得3分。
	3分

	
	
	2、根据供应商供货方案、安装方案、验收方案、培训方案的合理性进行打分，本项最高得3分。
	3分

	6
	售后服务（7分）
	1、根据应商是否具有完善的售后服务能力，有稳定的技术服务团队和分支机构售后服务网点等方面进行打分，本项最高得2分。

注：需提供本地分支机构营业执照等证明材料，否则不得分。
	2分

	
	
	2、根据投标人提供售后服务内容和保障措施、故障修复时间的合理性、可行性、科学性进行打分，本项最高得5分。
	5分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

（标项三）

一、报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。
2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分80分

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标产品参数与招标指标的符合性（15分）
	根据投标供应商所投各系统产品与本项目招标技术标项三要求的技术参数符合程度，由专家进行打分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得15分，其中带“★”负偏离的每项扣1分，其他项负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
	15分

	2
	系统演示（22分）
	根据本次采购内容，投标供应商提供所投产品功能演示，由评委进行打分，投标时未提供演示视频的不得分，演示视频需采用系统录屏演示，用PPT、Word等演示形式的本项不得分。

具体演示内容：

警情打标系统：

1、演示“采购清单”中序号35的功能项；（0-2分）

2、演示“采购清单”中序号41的功能项；（0-2分）

3、演示“采购清单”中序号42的功能项；（0-2分）

4、演示“采购清单”中序号52的功能项；（0-2分）

5、演示“采购清单”中序号54的功能项；（0-2分）

情指行指挥调度系统：

1、演示“采购清单”中序号71-75的功能项；（0-4分）

2、演示“采购清单”中序号76-82的功能项；（0-4分）

3、演示“采购清单”中序号87-89的功能项；（0-4分）

注：需提供演示文件U盘，若演示文件损坏或打不开，则不得分。
	22分

	3
	投标人综合实力（5分）
	1、具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围包含“计算机应用软件开发”）的得1分；

2、具有有效的环境管理体系认证证书（认证范围包含“计算机应用软件开发”）的得1分；
3、具有有效的职业健康安全管理体系证书（认证范围包含“计算机应用软件开发”）的得1分；

4、具有有效的信息技术服务管理体系认证证书（认证范围包含“计算机应用软件开发”）的得1分；

5、具有有效的信息安全管理体系证书（认证范围包含“计算机应用软件开发”）的得1分。
注：1、若投标供应商提供的证书认证范围意思与以上内容类似，仅描述不同，可认为符合该证书认证范围包含“计算机应用软件开发”。
2、需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	5分

	4
	项目技术人员组成（15分）
	1、项目负责人（一名）同时具有智能化系统集成项目经理证书、网络工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书的得6分，具备部分证书的得2分，不具备不得分。

2、技术负责人（一名）同时具有数据库系统工程师证书、ITSS IT服务工程师证书、网络工程师证书的得6分，具备部分证书的得2分，不具备不得分。

3、项目组成员（不含项目经理和技术负责人）中具有系统架构设计师证书、PMP认证、信息系统项目管理师证书，每提供1种证书得1分（同个人员多种证书只计取一个证书分值），本项最高得3分，未提供不得分；

注：需同时提供以上人员的证书及在本单位近三个月缴纳社保的证明复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。
	15分

	5
	厂家情况（11分）
	警情标签系统所投产品需提供包含但不限于警情标签系统，自动报告系统、语义分析系统等与本项目需求、功能类似的软件著作权证书，每提供1个得1分，未提供不得分，本项最多得3分。

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。

情指行指挥调度系统所投产品制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投主要产品制造商被评为国家级工业设计中心得2分，省级工业设计中心得1分。

注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。

为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，情指勤指挥调度系统所投制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书得2分，须为制造商自有，否则无效。

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。

为确保系统数据信息安全，OA流转系统所投制造商需具备涉密信息系统集成软件开发甲级资质得2分。

注：需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。

为确保OA系统产品先进性，OA流转系统所投制造商为国家规划布局重点软件企业得2分。

注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。
	11分

	6
	设计方案（3分）
	根根据供应商的设计方案的可行性、完整性、科学性、技术架构设计的合理性等内容进行打分，完全满足得2.1-3分，基本满足得 1.1-2 分，个别满足的得0-1分，完全不满足不得分。
	3分

	7
	需求理解（3分）
	根据投标人提供关于本项目需求及重点、难点环节理解的书面阐述进行打分，完全满足得2.1-3分，基本满足得 1.1-2 分，个别满足的得0-1分，完全不满足不得分。
	3分

	8
	项目实施方案（3分）
	根据实施方案的完整性、合理性和科学性（包括但不限于实施计划、项目管理、工期管理、质量保证等）进行打分，完全满足得2.1-3分，基本满足得 1.1-2 分，个别满足的得0-1分，完全不满足不得分。
	3分

	9
	售后服务（3分）
	根据投标人所提供的售后服务承诺、应急响应时间、服务网点和服务方案等情况进行打分，完全满足得2.1-3分，基本满足得 1.1-2 分，个别满足的得0-1分，完全不满足不得分。
	3分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江名进建设项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加无线通信保障升级扩容建设、无线图传指挥装备、情指行一体化平台建设（采购编号：PYCG230828084  ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：635574273@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
