1.1采购清单

| 序号 | 品名 | 技术规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱中载云台（4km） | 详见双光谱中载云台（4km）详细技术参数 | 台 | 64526.3 |
| 2 | 双光谱中载云台（6km） | 详见双光谱中载云台（6km）详细技术参数 | 台 | 65079.3 |
| 3 | 双光谱重载云台（12km） | 详见双光谱重载云台（12km）详细技术参数 | 台 | 187179.3 |
| 4 | 5米监控立杆 | 【高度】总高5米 | 根 | 4684.9 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆4.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径100/200 |  |  |
|  |  | 【法兰】400*400*18 |  |  |
|  |  | 【地笼】4-m22 80公分高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
|  |  | 【其他】（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。 |  |  |
| 5 | 8米监控立杆 | 【高度】总高8米 | 根 | 6091.8 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆4.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径100/200 |  |  |
|  |  | 【法兰】400*400*18 |  |  |
|  |  | 【地笼】4-m22 80公分高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
|  |  | 【其他】（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。 |  |  |
| 6 | 10米监控立杆 | 【高度】总高10米 | 根 | 9959.4 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆5.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径120/280 |  |  |
|  |  | 【法兰】500*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m24 1.5米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
|  |  | 【其他】（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。 |  |  |
| 7 | 12米监控立杆 | 【高度】总高12米 | 根 | 11605 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆5.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径120/280 |  |  |
|  |  | 【法兰】500*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m24 1.5米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
|  |  | 【其他】（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。 |  |  |
| 8 | 15米监控立杆 | 【高度】总高15米 不含升降 | 根 | 15392.3 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆6.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径160/300 |  |  |
|  |  | 【法兰】600*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m27 1.8米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
|  |  | 【其他】（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。 |  |  |
| 9 | 网络箱 | 400*500*200 配置空开，漏电保护，浪涌保护器 铁组件防锈涂层 | 个 | 669.9 |
| 10 | 无线AP | 产品支持802.11a/n/ac协议，最高支持867Mbps，工作频段5GHz，具备2条流，2x2 MIMO | 对 | 1487.2 |
|  |  | 产品发射功率>25dbm |  |  |
|  |  | 产品支持内置定向天线，水平>31°，垂直>14° |  |  |
|  |  | 产品端口数>2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 |  |  |
|  |  | 产品桥接距离5kM， |  |  |
|  |  | 包装方式:发射端/接收端成对套装 |  |  |
|  |  | 支持12VDC供电和24V非标PoE供电 防雷等级>4kV |  |  |
|  |  | 网桥工作环境恶劣，因此要求产品要可靠耐用，工作温度至少满足-30℃~65℃的宽温设计，具备IP65的防护等级，支持APP管理，可以随时查看网桥的信号强度、协商速率及实时上下行速率 |  |  |
|  |  | 配一个8口交换机（1对配一台） |  |  |
| 11 | 定制杆（5米以下） | 按照现场情况进行定制，包含杆和安装 | 根 | 4287.8 |
| 12 | 森林防火融合媒体云平台 | 基于云端的管理、控制、流媒体及存储、算法分析平台，是集视频监控、温度监测、智能分析研判于一体的综合应用平台。整个平台采用视频云架构，遵循微服务化设计理念，融合视频监控、业务事件预警、火警监测、在线巡检等多个系统，支持各类终端摄像机的接入，适用于输电线路红外防山火在线监测综合应用，并且具备API接入能力，可以和如安防等系统进行联动。 ★挖掘机识别算法。 ★火焰变大识别算法。 ★火焰烟雾和变大多要素符合判断算法。 | 套 | 22000 |
| 13 | 围栏监控 | 400万 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 | 台 | 712.8 |
|  |  | 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: |  |  |
|  |  | 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |  |  |
|  |  | 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |  |  |
|  |  | 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 |  |  |
|  |  | 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 |  |  |
|  |  | 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 630 g |  |  |
|  |  | 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 |  |  |
|  |  | 防护: IP66 |  |  |
| 14 | 远程空开 | 4G远程空开 | 台 | 605 |
| 15 | 空开平台 | 用于控制远程空开使用（三年） | 套 | 814 |
| 16 | 前端点位电费 | 12KM设备（功率160W+25W=185W）三年（注：按照电表数值结算） | 点 | 4070 |
|  |  | 6KM设备（75W+25W=100W）三年（注：按照电表数值结算） | 点 | 1980 |
| 17 | 接电 | 含电源线、套管、搭挂杆等配套（立杆2根以内，超过的以每根杆1000元、每米线10元计价） | 点 | 1980 |
| 18 | 设备安装调试 | 一套重台、两个围栏监控、网络箱安装调试 | 点 | 3080 |
|  |  | 无线AP安装调试 | 点 | 550 |
| 19 | 立杆施工 | 立杆、基础浇筑、运输（从仓库到山顶）。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 0 |
| 20 | 上山搬运工 | 工程量按实结算(4小时内按0.5工日计，4-8小时按1工日计，超出部分重新计算） | 工日 | 264 |
| 21 | 泥水工 | 工程量按实结算(4小时内按0.5工日计，4-8小时按1工日计，超出部分重新计算） | 工日 | 280.5 |
| 22 | 钢筋工 | 工程量按实结算(4小时内按0.5工日计，4-8小时按1工日计，超出部分重新计算） | 工日 | 319 |
| 23 | 架子工 | 工程量按实结算(4小时内按0.5工日计，4-8小时按1工日计，超出部分重新计算） | 工日 | 363 |
| 24 | 太阳能供电系统 | 单晶太阳能板、太阳能控制器、三元聚合物锂电池、逆变器、防水箱、镀锌支架等 | 点 | 8177.4 |
| 25 | 人员值守 | 人员值守 | 点 | 203280 |
| 26 | 网络 | 三年网络接入费用MPLS 100M | 点 | 4400 |
| 27 | 堪点设计费 | 整体规划设计和各点位现场勘测 | 项 | 101200 |

  - 详细技术要求

1.2.1双光谱中载云台（4km）详细技术要求

| 热成像分辨率 | 非制冷型红外探测器，分辨率1280*1024，工作波长8~14um(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| --- | --- |
| 等效温差 | 噪声等效温差NETD≤25mK(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 可分辨温差 | 最小可分辨温差(MRTD)≤0.4k (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 热成像帧率 | 帧率不低于25fps(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 长焦变倍中心度 | 产品说明书中标明的视场角，误差不超过5%(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 图像非均匀性校正功能 | 通过机械挡板或自适应算法实现图像非均匀性校正 (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 画质配置 | 画质配置：具备图像调节功能，可以对亮度、对比度等技术要求进行调整，也可实时切换主码流和子码流(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 火点检测功能 | 可对监控画面中大小为1x1像素的燃烧的热源目标进行检测，自动转动至画面中央位置并给出报警提示 |
| 火点识别距离 | 对于2m*2m高温热源，理论探测距离≥4100m， |
| 红外辐射响应时间 | 对于外接红外辐射，响应时间≤100ms (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 识别距离 | a)对身高1.7m左右人员正面，探测距离不低于2300m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，探测距离不低于7000m b)对身高1.7m左右人员正面，识别距离不低于550m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，识别距离不低于1760m (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 静电干扰 | 静电放电抗扰应符合GB/T 17626.2-2018规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 浪涌（冲击） | 浪涌抗扰度限值应符合，GB/T17626.5-2018 中的要求；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 震动冲击实验 | 云台通过震动测试，冲击测试；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2016实验规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速顺便脉冲群抗扰度应符合GB/T 17626.4-2018中的规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 工作温度 | 工作温度-40℃~70℃(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 稳定性要求 | 才用外部连续供电的安防热像仪在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现故障(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 盐雾 | 满足盐雾循环耐久性试验IVB要求，并有相关检测报告证明(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 低温低气压 | 适用于高海拔地区使用，满足低温低气压相关实验要求(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 防护等级 | IP66防护等级(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 电源适应能力 | 设备在额定工作电压±15%供电条件下正常工作(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |

1.2.2双光谱中载云台（6km）详细技术要求

| 热成像分辨率 | 非制冷型红外探测器，分辨率1280*1024，工作波长8~14um(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| --- | --- |
| 等效温差 | 噪声等效温差NETD≤25mK(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 可分辨温差 | 最小可分辨温差(MRTD)≤0.4k (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 热成像帧率 | 帧率不低于25fps(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 长焦变倍中心度 | 产品说明书中标明的视场角，误差不超过5%(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 图像非均匀性校正功能 | 通过机械挡板或自适应算法实现图像非均匀性校正 (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 画质配置 | 画质配置：具备图像调节功能，可以对亮度、对比度等技术要求进行调整，也可实时切换主码流和子码流(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 火点检测功能 | 可对监控画面中大小为1x1像素的燃烧的热源目标进行检测，自动转动至画面中央位置并给出报警提示 |
| 火点识别距离 | 对于2m*2m高温热源，理论探测距离≥5700m， |
| 红外辐射响应时间 | 对于外接红外辐射，响应时间≤100ms (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 识别距离 | a)对身高1.7m左右人员正面，探测距离不低于3100m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，探测距离不低于9600m b)对身高1.7m左右人员正面，识别距离不低于800m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，识别距离不低于2400m (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 静电干扰 | 静电放电抗扰应符合GB/T 17626.2-2018规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 浪涌（冲击） | 浪涌抗扰度限值应符合，GB/T17626.5-2018 中的要求；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 震动冲击实验 | 云台通过震动测试，冲击测试；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2016实验规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速顺便脉冲群抗扰度应符合GB/T 17626.4-2018中的规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 工作温度 | 工作温度-40℃~70℃(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 稳定性要求 | 才用外部连续供电的安防热像仪在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现故障(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 盐雾 | 满足盐雾循环耐久性试验IVB要求，并有相关检测报告证明(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 低温低气压 | 适用于高海拔地区使用，满足低温低气压相关实验要求(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 防护等级 | IP66防护等级(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 电源适应能力 | 设备在额定工作电压±15%供电条件下正常工作(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |

1.2.3 双光谱重载云台（12km）详细技术要求

| 热成像分辨率 | 非制冷型红外探测器，分辨率1280*1024，工作波长8~14um(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| --- | --- |
| 等效温差 | 噪声等效温差NETD≤9mK(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 可分辨温差 | 最小可分辨温差(MRTD)≤0.4k (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 像元尺寸 | 12μm(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 图像非均匀性校正功能 | 通过机械挡板或自适应算法实现图像非均匀性校正 (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 伪彩模式 | 设备应具有20种伪彩模式(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 火点检测功能 | 可对监控画面中大小为1x1像素的燃烧的热源目标进行检测，自动转动至画面中央位置并给出报警提示(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 火点识别距离 | 对于2m*2m高温热源，理论探测距离12000m(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 红外辐射响应时间 | 对于外接红外辐射，响应时间≤100ms (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 云台转速 | 水平120°/s，垂直90°/s(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 预置点 | 应具有1024预置位可设置(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 识别距离 | a)对身高1.7m左右人员正面，探测距离不低于3500m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，探测距离不低于7500m b)对身高1.7m左右人员正面，识别距离不低于2000m；对不超过4.6m行驶中的普通小汽车，识别距离不低于3000m (提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 静电干扰 | 静电放电抗扰应符合GB/T 17626.2-2018规定(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 浪涌（冲击） | 浪涌抗扰度限值应符合，GB/T17626.5-2019 表1中的试验等级4要求；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 震动冲击实验 | 振动测试结果应满足GB/T1708-2020中类别IVB测试要求；(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 工作温度 | 工作温度-40℃~70℃(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 盐雾 | 满足盐雾循环耐久性试验要求，符合GB/T 1708-2020 类别IVB4要求，并有相关检测报告证明(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 低温低气压 | 适用于高海拔地区使用，满足GB/T 1708-2020 类别IVB要求，温度-40℃，气压55kPa 低温低气压相关实验要求(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |
| 防护等级 | IP66防护等级(提供省级或以上检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件佐证) |