编  制  说  明

- 编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

3、《浙江省建设工程计价规则（2010版）》；

4、《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》；

5、《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

6、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

7、发布执行的有关工程造价的省市文件；

- 由中国城市建设研究院有限公司设计的施工图纸及设计变更

单。

9、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价。

10、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据清单描述及设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

11、本工程材料价格参照《平阳县建材价格信息》2017.07。

- 土建部分说明

公共部分

1.清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，大型机械设备进出场以及安拆、排水、降水和其他措施费纳入1号楼考虑，投标人根据现场实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，投标计价后不予调整。

2.本工程主体混凝土采用泵送商品混凝土，与砌体同步施工的构件（圈梁、压顶、构造柱）、基础垫层工程采用非泵送商品混凝土；

3.钢构雨棚由专业厂家定制，暂不计入；

4. 楼梯均按结构计算，楼梯底装饰按天棚1计算；

5. 内墙只计入分户墙及卫生间墙，阁楼以上的墙只计入分户墙。

6. 钢丝网按结构说明每边200宽计算；

7.-0.1标高DKL按框架梁计算；

8.基础梁侧刷冷底子油包括-0.100处的地框梁；

- -0.100有地框梁的楼号，砖基础从-0.100起算；

- 坡屋面挑檐斜板屋面做法按屋1计算；

- 挑檐、檐沟板底装饰按外墙3计算；

- 有伸缩缝楼号伸缩缝间墙面抹灰不计；

- 门窗统一按塑钢门窗，百叶窗也统一塑钢百叶窗；

- 门窗除特殊说明外均按推拉窗计入；

- 阁楼层梁下没墙体的梁面抹灰按水泥砂浆计入；

- 按业主要求天棚装饰做法取消，暂不入标；

- 外墙1中的青砖饰面规格按240*53*10厚计入；

- 屋面挤塑聚苯板保温板等级不详，暂按普通级计入；

- C户型露台C1百叶隔断暂不计入；

- 阳台装饰不详，按露台装饰做法计入；

- D户型ZM1231按塑钢门计入，有关参数参考图纸；

- D户型墙面装饰EPC/EPS成品构件取消，墙面装饰按外墙3计入，雕花大样与D1节点有出入，装饰线条按节点计算；

- 通用图上只有D套型檐沟底有EPC成品构件，其他户型参考D户型计入，图纸个数标注不清楚，每栋按20个计入。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标人应在综合单价中考虑，不予增加造价；

- 室外工程不计入；

- 挖土深度暂按1米计入、塘渣工程量为暂定；

- 内保温的内墙面装饰不做基层砂浆。

分栋说明：

1#楼

1．双柱锥形基础配筋表SJ-1尺寸与平面图1-7轴交1-B轴不符，暂按双柱锥形基础配筋表尺寸计算 。

2．基础梁宽度平面图尺寸与说明不符，暂按说明250*400计算。

3. 6.970~屋顶层框架柱平面布置图中KZ2详图无，暂按下一层尺寸计算。

2#楼

1. 2-E、2-B轴上JC3、JC4基础表与平面图尺寸不符，暂按平面图计算。

2. 基础梁宽度平面图与说明不符，暂按说明250宽计算。

3. 地梁平面图中DKL4尺寸未明确，暂按DKL3计算。

4.斜屋面窗C0810门窗表尺寸未明确，暂按800*1000中空玻璃6+12A+6固定窗考虑。

3#、18#楼

1.二层梁KL2(3)、KL3(3)尺寸未明确，暂按KL2(3B)、KL3(3B)计算。

2.三层梁KZL2(3)、KZL3(3) 尺寸未明确，暂按KZL2(3B)、KZL3(3B)计算。

3. 三层3-25轴至3-27轴卫生间门未注明型号，暂按M0821计算。

4.建施08分户墙1立面图露台栏杆做法与详图及结施图栏板不符，暂按详图及结施图栏板考虑。

6.栏板内侧暂按20厚1：3水泥砂浆计算。

4#楼

1. 斜屋面窗C0810、C0506暂按固定窗考虑。

5#楼

1.二层16轴C0934有误，按0915计入；

6#楼

1.基础平面图JC-5没有详图，按JC-4计入；

8#楼

1.三层A-1/B轴间的板标高为-0.070；

2.女儿、阳台墙内侧装饰做法按外墙3计算；

3.屋面装饰做法按总的建筑材料做法表计入

9#、19#楼

- 斜屋面窗C0810门窗表尺寸未明确，暂按800*1000中空玻璃6+12A+6固定窗考虑。

13#25#楼

- 1.马头墙位置有出入结施跟建施对不上，按建筑调整，3、7、11轴位置；

17#楼

1．飘窗百叶内侧暂按外保温及涂料计算 。

2．屋面WKL2尺寸未明确，暂按9#楼200*420计算。

3．斜屋面窗C0810门窗表尺寸未明确，暂按800*1000中空玻璃6+12A+6固定窗考虑。

29#楼

1．建施03节点图1：屋面做法与装修表不符，暂按屋5计算。

2．EPS成品构件暂不计入 。

3．女儿墙内侧暂按20厚1：3水泥砂浆计算。

11#、12#、21#、22#楼

- 露台栏杆平面与立面不符，以平面为准。

- 飘窗百叶内侧暂按外墙3计算。

- 斜屋面窗C0810、C0506暂按固定窗考虑。

3. 梁底标高按-2.0米计入。（21号楼）

26#楼

- 卫生间排气道及厨房排烟道均已计入。

- C2009门窗表上是2000*900,平面图上是1950*900，以1950*900计入。

- 二、三层平面上的26-1和26-13轴上的窗未标注，按门窗表上的C2946计入。

- 三层阳台栏杆未标注，按B2详图计入

- 一层平面图上C2026，门窗表上是C1926，按门窗表上的规格计入。

- 飘窗百叶内侧暂按外墙3计算。

- 斜屋面窗C1012暂按固定窗考虑。

23#楼

1．1~11轴立面图马头墙少一根，总共按6根计入。

2.  ZM1231暂按塑钢中空玻璃6+12A+6平开门考虑。

三、安装部分说明

1、给排水进户管道以建筑物外墙皮1.5米，室外有设置阀门的算至室外阀门处；

2、应业主要求各幢楼引自变电所电缆及管道工程量，不计入本造价；

3、电施所有卫生间都安装LEB端子箱，计入本造价；

4、施工图设计审查回复：各栋楼由给水系统立管顶部接至太阳能进水管处，增设止回阀DN25一个；

5、施工图设计审查回复：各栋楼户内洗衣机地漏为带插口专用不锈钢洗衣机地漏（其中普通地漏为不锈钢材质）；

6、设计修改通知单系统图和平面图不一致时，以平面图为准；

7、设计修改通知单增加户内弱电进线预埋管及箱体，详见附图一~四十；

8、设计修改通知单部分户内一层卫生间无热水器插座的增加热水器插座，增加相应管线，按系统图设计；

9、设计修改通知单14#楼配电电表数量按商铺数量修改；

10、设计修改通知单13#25#19#23#17#9#7#配电箱AL3系统图参照6#AL3系统图计算工程量；

11、设计修改通知单26#10#14#增加一层卫生间插座及相应管线；

12、设计修改通知单删除11#12#三层配露台A3卧室挂机插座与普通插座的连线；

13、设计修改通知单增加21#22#二层照明C户型连接灯具管线，删除三层配露台A3卧室挂机插座与普通插座的连线；

14、设计修改通知单增加21#22#二层照明C户型连接灯具管线，删除三层配露台A3卧室挂机插座与普通插座的连线；

15、设计修改通知单15#16#27#28#删除三层配露台A3卧室挂机插座与普通插座的连线，二层普通插座增加连接线；

16、设计修改通知单删除4#三层配露台A3卧室挂机插座与普通插座的连线，二层普通插座增加连接线，删除多出的单联开关；

17、设计修改通知单给排水管道穿屋面、楼层及出室外穿墙均预留刚性防水套管；

18、设计修改通知单给排水管道每层均应设置防火圈、止水翼环；

19、设计修改通知单热水管管道保温材料采用橡塑管壳，保温厚度35mm；

20、应业主要求以下几项不计入本造价（厨房不锈钢水槽、成套淋浴器、成套坐式大便器、洗脸盆）；

四、材料品牌

| 序号 |  | 材料设备名称 |  | 招标人推荐的品牌及厂家（或优于） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外墙涂料 |  | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |
| 2 |  | 塑钢门窗 |  | 温州/瓯珠、江苏/创佳、天津/LG |  |
| 3 |  | 保温砂浆 |  | 金华/奥菲 舟山/中九 宁波/豪龙 |  |
| 4 |  | 防水卷材、涂膜 |  | 温州/雪山 月皇 杭州/兰溪 |  |
| 5 |  | 挤塑聚苯泡沫保温板 |  | 金华/奥菲 舟山/中九 宁波/豪龙 |  |
| 6 |  | 电线 |  | 威尔鹰、网牌、瓯美（或优于） |  |
| 7 |  | 开关插座 |  | 泰力、利尔、鸿雁（或优于） |  |
| 8 |  | 电缆 |  | 威尔鹰、兴乐、上海胜华（或优于） |  |
| 9 |  | 一般灯具 |  | 鸿雁、欧普、台谊（或优于） |  |
| 10 |  | 电线管 |  | 中财、盛宝、正通（或优于） |  |